ORDENANZA Nº 49.308

Buenos Aires, 22 de Junio de 1995.-

Artículo 1º - Créase en la Sección 8, Capítulo 10 del Código de la Edificación, el artículo 3º,

con el siguiente texto: 8.10.3 Conservación de Ascensores, Montacargas, Escaleras

Mecánicas, Guarda Mecanizada de Vehículos y Rampas Móviles.

8.10.3.1 Conservación de las instalaciones.

a) Todo edificio que cuente con instalación de ascensores, montacargas, escaleras

mecánicas, rampas móviles y guarda mecanizada de vehículos dispondrá obligatoriamente

de un servicio de mantenimiento y asistencia técnica para su atención, debiendo llevar un

Libro de “Inspección” rubricado sin cargo por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

el cual deberá estar permanentemente en el edificio a disposición de la inspección

municipal.

b) El propietario que cuente con máquinas de elevación del tipo que son objeto de esta

norma es responsable de que se mantenga en perfecto estado de mantenimiento, así como

impedir su utilización cuando no ofrezca las debidas garantías de seguridad para las

personas y/o bienes. Deberán contratar asimismo un seguro de responsabilidad civil por

potenciales daños a terceros.

c) El propietario de una instalación, por sí o por medio de representante legal, deberá

presentar ante la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, un profesional o empresa

habilitada por el organismo municipal pertinente, con domicilio legal en la ciudad de Buenos

Aires, el cual actuará como “Conservador” de la instalación, siempre que sus incumbencias

le permitan actuar como tal y cuya función será el cumplimiento de las normas técnicas de

conservación que se establecen en la presente.

d) Las empresas deberán contar con un representante técnico. Tanto el profesional

como el representante técnico, deberán estar habilitados por la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires al efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de la Edificación en el

punto 2.5.6.3. Para ejercer la actividad de “Conservador” la empresa y/o Profesional

presentante no deberán poseer sanción ni inhabilitación en su matrícula habilitante.

e) El propietario puede bajo su responsabilidad, cambiar de “Conservador”. El

Departamento Ejecutivo aceptará el reemplazante automáticamente siempre que sobre éste

no pese inhabilitación.

f) La Municipalidad reconoce al “Conservador” el derecho a renunciar a la conservación

de una instalación, circunstancia que comunicará fehacientemente a la Municipalidad y al

propietario quien deberá designar reemplazante en el plazo de 10 días de recibida la

comunicación. Durante ese lapso el servicio no debe interrumpirse bajo responsabilidad del

propietario y del conservador renunciante.

g) El “Conservador” no tendrá límite en la cantidad de instalaciones a conservar, pero

deberá contar con un representante técnico cada doscientos cincuenta máquinas como

máximo.

h) En el Libro de Inspección figurará el nombre del propietario y su representante legal

si lo hubiere y sus domicilios legales, calle y número de la finca donde se hallen instaladas

las máquinas en uso, cantidad y tipo de equipo. Deberá también asentarse la respectiva

habilitación de Ascensores, Montacargas, Escaleras Mecánicas, Guarda Mecanizada de

Vehículos Y Rampas Móviles que se instalen a partir de la puesta en vigencia de la presente

ordenanza. Si hubiera un cambio de titularidad o de representante legal, esto quedará

debidamente registrado. Se consignará la fecha en la cual el “Conservador” se hace cargo

del servicio indicando su nombre, número de registro, dirección y teléfono afectado al

servicio de guardia técnica y de emergencia durante las 24 horas y los datos actualizados

del profesional técnico responsable, individualizará las máquinas que pasa a conservar. En

ningún caso se admitirá más de un “Conservador” para máquinas emplazadas en cuarto

común.

i) El “Conservador” deberá registrar en el Libro los detalles de importancia que estime

corresponden relacionados con el servicio, asentando el resultado de las pruebas de los

elementos de seguridad, así como las tareas mensuales y semestrales previstas en el

artículo 8.10.3.2., debiendo estar suscripto únicamente por el profesional representante

técnico.

j) El propietario deberá arbitrar los medios para que en el horario laborable que

determina el convenio del personal de casas de Rentas y Propiedad Horizontal, los

responsables de la inspección municipal y del “Conservador” tengan acceso al cuarto de

máquinas y al Libro de Inspección.

k) El “Conservador” que tome a su cargo el mantenimiento deberá revisar

periódicamente el estado de la instalación y subsanar los desperfectos o deficiencias que

encuentre, para lo cual dentro de los treinta días corridos de la fecha de iniciación del

servicio, procederá a efectuar pruebas de los elementos de seguridad de la instalación y

notificar al propietario, a través del correspondiente registro en el Libro de Inspección de los

trabajos que deberán realizarse para normalizar su funcionamiento. Cuando dichos trabajos

impliquen modificaciones o reformas de la instalación, deberá procederse conforme lo

establecido en el artículo 8.10.2.26. del Código de la Edificación: Reformas, ampliaciones,

modificaciones en ascensores, montacargas, etc.

l) En todo momento y para todos los casos el “Conservador” deberá enviar personal

competente cuando sea requerido por el propietario, o quien lo represente, para corregir

averías que se produzcan en la instalación.

m) El “Conservador” deberá interrumpir el servicio del aparato cuando se aprecie riesgo

de accidente hasta que se efectúe la necesaria reparación.

n) En caso de siniestro o desperfecto grave el “Conservador” debe notificar, antes de

las 24 horas hábiles de ocurrido el mismo, a la autoridad de aplicación y mantener

interrumpido el funcionamiento hasta que, previos reconocimientos y pruebas pertinentes,

ésta autorice su reiniciación.

ñ) El propietario o representante legal de un inmueble que cuente con instalaciones de

esta naturaleza deberá exhibir en lugar visible de la cabina del ascensor, receptáculo del

montacargas o inmediatez de la escalera mecánica o rampa móvil, una tarjeta en la cual

conste el nombre y domicilio de la empresa responsable de la conservación y

mantenimiento, el nombre y número de matrícula del representante técnico y la fecha de

cada uno de los servicios prestados por el Conservador a la instalación durante el año

calendario, certificada con la firma del Conservador de cada servicio.

8.10.3.2. Características de Servicios a Prestar.

a) Para ascensores, montacargas, y guarda mecanizada de vehículos, el Conservador

deberá:

Una vez por mes como mínimo:

- Efectuar limpieza del solado del cuarto de máquinas, selector o registrador de la parada

en los pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador y otros elementos

instalados, tableros, controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores

tensoras, poleas de desvío y/o reenvío y puertas.

- Efectuar lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o

articulaciones componentes del equipo.

- Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy

especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de alarma,

parada de emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad, poleas y guiadores de

cabina y contrapeso.

- Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento así como de

sus amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes hidráulicos

y operadores de puertas.

- Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes

metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica.

- Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer gancho de

seguridad, no permitan la apertura de la misma, no hallándose la cabina en el piso y que no

cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho de seguridad no permita la apertura de la

puerta no hallándose la cabina en el piso y que no se abra el circuito eléctrico.

Una vez por semestre como mínimo:

- Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento del cable del

regulador o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador de las paradas

en los pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislación y amarre.

- Limpieza de guías.

- Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpe el circuito de

maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia

correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos.

- Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y del

contrapeso, cuando éste lo posee.

b) Para Escaleras Mecánicas:

Una vez por mes como mínimo:

- Efectuar limpieza del lugar de emplazamiento de la máquina propulsora, de la máquina,

del recinto que ocupa la escalera y del dispositivo del control de maniobra.

- Ejecutar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se citan: cojinetes,

rodamientos, engranajes, cadenas, carriles y articulaciones.

- Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra y de los interruptores

de parada para emergencia y del freno.

- Comptobar el estado de la chapa de peines. Su reemplazo es indispensable cuando se

halle una rota o defectuosa.

- Constatar la existencia de la conexión de puesta a tierra de protección en las partes

metálicas no expuestas a tensión eléctrica.

Una vez por semestre como mínimo:

- Ajustar la altura de los pisos y portapeines.

- Verificar que todos los elementos y dispositivos de seguridad funcionen y accionen

correctamente.

c) Para rampas móviles:

Una vez por mes como mínimo:

- Efectuar la limpieza del cuarto de máquinas, de la máquina y del control de maniobra.

- Efectuar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se cita: cojinetes,

engranajes, articulaciones y colisas.

- Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra, freno, interruptores finales

de recorrido y dispositivos de detención de marcha ante posibles obstáculos de 1,6 metros

de altura en el recorrido.

- Constatar la existencia de la conexión de puesta a tierra de protección en las partes

metálicas no expuestas a tensión eléctrica.

- Constatar el estado de los cables de tracción y amarres.

Una vez por semestre como mínimo:

- Verificar que todos los elementos de seguridad funcionen correctamente.

d) Para equipos de accionamiento hidráulico:

Una vez por mes como mínimo:

- Comprobar el nivel de aceite en el tanque de la central hidráulica y completar en caso

necesario.

- Verificar que no se produzcan fugas de aceite en uniones de tuberías o mangueras y

ajustar en caso necesario.

- Controlar la hermeticidad del cilindro y examinar que no presente rayaduras el vástago.

Normalizar en caso necesario.

Una vez por trimestre como mínimo:

- Controlar el funcionamiento del conjunto de válvulas y proceder a su ajuste y regulación

en caso necesario.

- Efectuar limpieza de los filtros.

- Eliminar el aire en el sistema hidráulico.

- Controlar el funcionamiento de la bomba y medir la velocidad.

e) Todos los repuestos y accesorios que se utilicen, deberán cumplir con las Normas

IRAM o Normas Internacionales.

f) Facúltase al Departamento Ejecutivo a dictar anualmente las normas de carácter

técnico que mantengan actualizada la presente ordenanza.

Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo es el responsable de verificar el estricto

cumplimiento de la presente Ordenanza. A tal efecto implementará un sistema de

verificación, debiendo quedar asentado el resultado de las inspecciones en el Libro de

Inspección. Dicho sistema de verificación no podrá ser delegado a terceros.

En caso de comprobarse infracciones se aplicarán las sanciones previstas en el artículo

2.4. del Código de la Edificación.

Artículo 3º - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de los 120 días de su

publicación en el Boletín Municipal. Dentro del referido plazo se deberá efectuar la

presentación del “Conservador” ante la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 4º - Deróganse los artículos 75, 76, 78, 79, 80 y 81 del Decreto Nº 29-4-929 AD

648.

Artículo 5º De forma.

PICO

Roberto O. Clienti

DECRETO Nº 686

Buenos Aires, 13 de Julio de 1995.

Promúlgase la Ordenanza Nº 49.308 (Expediente Nº 43.790-95, Registro del Departamento

Ejecutivo; Expediente Nº 2.274- C-.95, Registro del Honorable Concejo Deliberante),

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el 22 de Junio de 1995. Dése al Registro

Municipal; publíquese en el Boletín Municipal; gírese copia a la Dirección General

Legislativa de dicho Cuerpo por intermedio de la Dirección de Enlace con el Honorable

Concejo Deliberante, remítase a la Secretaría de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente.

El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Planeamiento Urbano y

Medio Ambiente y de Hacienda y Finanzas.

DOMINGUEZ

Marco Pasinato

Ronaldo Fernández Prol

DECRETO N° 578

DERÓGASE EL DECRETO N° 220-96, REGLAMENTARIO DE LA ORDENANZA N° 49.308, B.M. N° 20086, PIERDEN

VIGENCIA TODOS LOS "PERMISOS DE CONSERVADOR" CONCEDIDOS POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 6° DEL

CITADO DECRETO. CRÉASE EN EL AMBITO DE LA D.G.F.O.yC. UN "REGISTRO DE CONSERVADORES"

Buenos Aires, 7 de mayo de 2001.

Visto el Expediente Nº 19.547-2000, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Nº 49.308, promulgada por Decreto Nº 686/95, (B.M. Nº 20.086) se creó en la Sección 8,

Capítulo 10 del Código de la Edificación, el Artículo 3º, con el siguiente texto: 8.10.3 "Conservación de Ascensores,

Montacargas, Escaleras Mecánicas, Guarda Mecanizada de Vehículos y Rampas Móviles" (AD 630.136/140), facultándose

al Organo Ejecutivo, en el Parágrafo 8.10.3.2 "Características de Servicios a Prestar" inciso f), a dictar anualmentente las

normas de carácter técnico que mantengan actualizado el citado ordenamiento legal;

Que luego de tres años de aplicación de la denominada Ordenanza de Conservación, surge la necesidad de efectuar

diversas modificaciones como producto de la experiencia recogida durante el período transcurrido desde su

reglamentación;

Que se ha producido durante dicho período una gran rotación y cambios tanto de empresas conservadoras como de

representantes técnicos a cargo de las instalaciones, por lo que es menester disponer de información básica de las

instalaciones que están siendo conservadas por las distintas empresas, y al mismo tiempo, conocer los representantes

técnicos que están a cargo de aquellas, sobre la base del Parágrafo 8.10.3.1 "Conservación de las Instalaciones" incisos

d) y g) del referido Código (AD 630.136/140);

Que para administrar y conocer en tiempo y forma estos datos, se deben crear los instrumentos necesarios para mantener

permanentemente actualizado el registro e identificar a los responsables y las condiciones de conservación de las distintas

instalaciones;

Que asimismo, cabe señalar que el Capítulo 2.4 "De las Penalidades" del Código de la Edificación (AD 630.16) referente a

sanciones, está orientado a proyectos y obras, y es preciso adecuarlo a las particularidades del servicio de conservación;

Que es concordante con la política de protección y defensa de la comunidad que viene instrumentando el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporar normas básicas de higiene y seguridad industrial en la prestación del

servicio de conservación para mejorar las condiciones de seguridad operativa de las instalaciones de elevadores, tanto

para los agentes a cargo del servicio de conservación como para los propietarios, inquilinos y usuarios de las mismas;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 102º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1° — Derógase el Decreto Nº 220/96, reglamentario de la Ordenanza Nº 49.308 (B.M. Nº 20.086). Por

consiguiente a partir de los ciento ochenta (180) días de la fecha de sanción del presente Decreto pierden vigencia todos

los "Permisos de Conservador" concedidos por aplicación del Artículo 6º del precitado Decreto Nº 220/96. Los

conservadores deberán volver a registrarse según se indica en los términos del presente y hasta obtener el nuevo permiso

según se muestra en el ANEXO I, que a todos los fines forma parte de este Decreto.

Artículo 2° — Los libros tramitados por los propietarios y debidamente rubricados por aplicación del Artículo 3º del Decreto

Nº 220/96 continúan vigentes.

Artículo 3° — El "Libro de Inspección" contemplado por el Parágrafo 8.10.3.1 "Conservación de las Instalaciones" inciso a)

del Código de la Edificación (AD 630.136/140) deberá contener las características y requisitos que se describen en el

ANEXO II de la presente reglamentación, que a todos los fines forma parte de este Decreto.

Artículo 4° — El Propietario, su Representante, o quien resulte legalmente responsable de las instalaciones existentes que,

a la vigencia del presente Decreto, por cualquier causa, no posean el correspondiente "Libro de Inspección", y de aquellas

instalaciones nuevas que se incorporen a fin de dar cumplimiento a la rubricación de dicho "Libro de Inspección", deberá

concurrir a las dependencias de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, en el horario de atención al

público, presentando la siguiente documentación:

a) Un libro que cumpla con lo establecido en el ANEXO II.

El libro rubricado será utilizado exclusivamente por el "Conservador". Si se tratare de un inmueble en el que el

mantenimiento de sus instalaciones estuviera a cargo de más de un "Conservador" deberán acompañarse tantos libros

como conservadores intervengan.

b) Copia de la tarjeta de iniciación del expediente ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el

cual tramita la solicitud de la rúbrica del libro de las instalaciones a conservar del inmueble de que se trate, de conformidad

a lo prescripto en el Parágrafo 8.10.3.1 inc. c) del Código de la Edificación.

c) Toda la documentación que acredite su carácter de propietario o representante legal en original y una copia. Una vez

cotejado el original con la copia, el funcionario que intervenga certificará esta última, y procederá a la devolución de la

documentación original al solicitante.

La copia certificada deberá contar con fecha y firma del agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que

la recibe y que rubrica el "Libro de Inspección", la cual quedará agregada como constancia de tal acto al expediente

indicado en el inciso precedente.

Artículo 5° — Solo podrá rubricar el "Libro de Inspección", el personal que se encuentre debidamente autorizado por el

Director General de Fiscalización de Obras y Catastro.

Artículo 6° — A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Parágrafo 8.10.3.1 inc. c) del Código de la Edificación, el

Propietario, su Representante, o quien resulte legalmente responsable de la instalación a que hace referencia esta

normativa, deberá presentar en tiempo y forma la documentación que se detalla en el presente artículo. Dicha

documentación formará parte del "Expediente de Conservación", el que se ajustará a las pautas que a continuación se

detallan:

a) Se formará un expediente por cada inmueble. Si el mantenimiento de las instalaciones del inmueble estuviere a cargo

de más de un conservador, se deberá formar tantos expedientes como conservadores intervengan en dicho procedimiento.

b) El "Expediente de Conservación" servirá no solo para el trámite inicial de presentación, sino para toda gestión que en el

futuro deba hacerse respecto de las instalaciones presentadas en dicho expediente. Se exceptuará de lo dispuesto en el

párrafo anterior, y deberá iniciarse un nuevo expediente, en los casos contemplados en el Parágrafo 8.10.2.26 "Reformas,

ampliaciones, modificaciones en ascensores y montacargas - Reemplazo de cables" inc. a) Permiso de Obra, del Código

de la Edificación (AD 630.136/140).

c) A los efectos de su verificación, se presentará copia del "Certificado de Habilitación" de las instalaciones para las que se

tramite el "Permiso de Conservación". Cuando las instalaciones no cuenten con la debida habilitación o la misma estuviera

en trámite, se dará curso al "Expediente de Conservación", pero la autoridad intimará al solicitante a tramitar la habilitación

correspondiente. Hasta que el trámite se inicie, la/s instalación/es deberán permanecer retiradas o desafectadas del uso

público.

d) En el caso de instalaciones nuevas, el "Expediente de Conservación" deberá ser presentado dentro de los treinta (30)

días de obtenido el "Certificado de Habilitación" de las instalaciones.

e) El incumplimiento de la presentación tal como se indica en el Artículo 4º del presente Decreto Reglamentario dará lugar

a que la instalación quede encuadrada como equivalente a una "instalación carente de habilitación".

f) La solicitud del "Permiso de Conservación", se hará por triplicado y se presentará en la Dirección General Mesa General

de Entradas, Salidas y Archivo. La misma deberá confeccionarse de conformidad al modelo que se adjunta en el ANEXO

III de esta reglamentación, que a todos los fines forma parte de este Decreto, y los datos consignados en la misma tendrán

efecto de declaración jurada.

g) Junto con la solicitud de presentación se deberá agregar una fotocopia simple de la póliza de seguro de responsabilidad

civil indicado en el Parágrafo 8.10.3.1 inc. b) del Código de la Edificación, o en su defecto, Certificado de cobertura con

actualización en función de la forma de pago. La cobertura mínima será de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-) para

el caso de ascensor único y por accidente, con una vigencia mínima de un (1) año. Esta cobertura se incrementará en

PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) por cada ascensor adicional instalado en la misma propiedad. Además, deberá

acompañar fotocopia simple del contrato de mantenimiento, donde se distinga la o las direcciones del inmueble y las

máquinas que dan motivo al contrato, así como su vigencia. Se deberá adjuntar, también, copia del "Permiso de

Conservador" según muestra el ANEXO I.

h) Al solo efecto de la verificación, deberá presentarse original de toda la documentación, la que no podrá ser retenida bajo

ningún concepto. Completada la recepción, se girará el expediente a la Dirección General de Fiscalización de Obras y

Catastro.

i) De contar la documentación con la debida conformidad, y el "Conservador" habilitado para ejercer dicha actividad, la

Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro la aprobará y entregará una copia de la solicitud de presentación

firmada por los funcionarios de la misma que se encuentren debidamente autorizados por ella. Dicho instrumento servirá

como constancia de aprobación del "Expediente de Conservación".

j) Si por alguna razón imputable al solicitante, no se pudiera proceder a la aprobación del "Permiso de Conservación", se

citará por cédula y se notificará de tales causas, emplazándolo para que en un plazo de treinta (30) días efectúe las

correcciones, agregados, y/o modificaciones pertinentes. Si éste no compareciera en tiempo y forma, o no diera el

adecuado cumplimiento a lo intimado, se considerará a las instalaciones en contravención a la Ordenanza Nº 49.308 (B.

M. Nº 20.086), con todas las consecuencias que de ello se deriven.

k) El Propietario, su Representante, o quien resulte legalmente responsable de la instalación a que hace referencia esta

normativa, en caso de "Cambio del Conservador", deberá efectuar la comunicación fehaciente a la Dirección General de

Fiscalización de Obras y Catastro, mediante antecedente del "Expediente de Conservación" de las instalaciones. A tal

efecto se adjuntará la documentación exigida en los incisos f) y g) del presente artículo.

Artículo 7° — Créase en el ámbito de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro un "Registro de

Conservadores" que tendrá por finalidad controlar el cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo 8.10.3.1 inciso g) del

Código de la Edificación, debiendo además organizar la formación del legajo del "Conservador", en el que se glosarán

todos los antecedentes de su actividad. Corresponderá además a la Dirección General de Fiscalización de Obras y

Catastro controlar y actualizar anualmente, como mínimo, los datos contenidos en el registro.

A tal efecto, los "Conservadores" presentarán antes del vencimiento anual, según fecha de emisión del permiso, aquellos

comprobantes, recibos, y/o contratos cuyos vencimientos operen antes de la fecha indicada.

Además, deberán presentar anualmente el listado de las máquinas mantenidas por el "Conservador", indicándose si las

mismas poseen libro de conservación, su número de expediente y su habilitación correspondiente. Estos datos deberán

completarse con una base de datos cuyo sistema operativo será provisto oportunamente por la Dirección General de

Fiscalización de Obras y Catastro, mediante disco flexible de 3 ½Ö de alta densidad. Este disco flexible se retirará del

"Registro de Conservadores" a cambio de otro igual virgen, que deberá ser provisto por el "Conservador" que realice tal

gestión. Diez (10) días después el "Conservador" deberá presentarlo con los datos requeridos, según muestra el Anexo IV

que a todos los fines forma parte de este Decreto.

Artículo 8° — Denomínase "Permiso de Conservador" a la autorización otorgada por la Dirección General de Fiscalización

de Obras y Catastro a las Empresas y/o Personas Físicas que lleven a cabo el mantenimiento y control de las

instalaciones enumeradas en el Parágrafo 8.10.3.1 del Código de la Edificación.

Dicho permiso acredita que el "Conservador" reúne todas las condiciones requeridas por la Ordenanza Nº 49.308 (B.M. Nº

20.086) y la presente reglamentación. La solicitud de "Permiso de Conservador" deberá presentarse con una copia en la

Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Dicha solicitud estará dirigida al señor Jefe de Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los datos que se indican en los incisos a) al r), y acompañando la

documentación indicada a continuación:

a) Apellido y nombre o razón social de la Empresa.

b) Domicilio legal del "Conservador" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) En el caso de tratarse de sociedad, original y fotocopia del instrumento constitutivo y sus modificaciones.

d) Para el caso de personas físicas, apellido y nombre, su/s domicilio/s y documento/s de identidad.

e) Apellido y nombre del o los "Apoderado/s" si lo/s hubiera, su/s domicilio/s y documento de identidad.

f) Apellido y nombre del "Representante Técnico" y número de matrícula profesional otorgado por el respectivo Consejo

Profesional que lo habilite para tal fin o encomienda profesional, en caso de corresponder, expedido por el respectivo

Consejo Profesional de acuerdo con lo normado. En caso de enfermedad o licencia del "Representante Técnico", se

deberá presentar ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro el contrato del "Representante Técnico

Alterno" y listado de las máquinas a su cargo durante dicho período.

g) Número de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y su último comprobante de pago.

h) Número de Inscripción en la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y su último comprobante de pago, según

corresponda.

i) Condición de la Empresa frente al Impuesto al Valor Agregado y su último comprobante de pago, según corresponda.

j) Número de Inscripción en la ex Caja de Previsión Social ó la ANSES y su último comprobante de pago.

k) Original y fotocopia del poder otorgado al o a los apoderado/s debidamente inscripto/s.

l) En el caso de contar con "Personal en Relación de Dependencia" deberá presentar original y fotocopia de los tres

últimos comprobantes de pago de todas las cargas sociales, aportes patronales y seguros exigidos por las Leyes

Laborales vigentes, original y fotocopia de la carátula y de las dos hojas rubricadas del Libro Ley Nº 20.744, donde consten

los datos filiatorios, antigüedad, categoría y C.U.I.L. de dicho personal.

m) A los fines del correcto desarrollo de la actividad, se deberá acreditar y demostrar que el plantel que desarrolle las

actividades técnicas previstas en la Ordenanza Nº 49.308 (B.M. Nº 20.086) guarda relación con las máquinas a atender,

acorde a la siguiente escala:

De 1 a 30 máquinas no presenta.

De 30 a 90 máquinas tres como mínimo.

De 90 en adelante uno más, cada treinta

máquinas adicionales

n) Original y fotocopia de la habilitación, a nombre del "Conservador", de las oficinas y/o talleres que sirven como sede de

la actividad.

o) Original y fotocopia del Título de Propiedad o Contrato de Locación, por un período no menor a tres (3) años, a nombre

del "Conservador" solicitante, de los locales que sirven como sede de la actividad.

p) Original y fotocopia del comprobante de la titularidad de por lo menos una línea telefónica, afectada al servicio durante

las veinticuatro horas y todos los días del año, a nombre del "Conservador" solicitante.

q) Original y fotocopia de una Póliza de Responsabilidad Civil, por potenciales daños a personas y/o cosas, como

consecuencia del desarrollo de la actividad, con una cobertura mínima de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) por

accidente, con una vigencia mínima de un (1) año.

r) Original y fotocopia del Contrato de Locación de Servicios del o de los "Representantes Técnicos", por un período igual o

mayor a un (1) año, en caso de que los mismos no se encuentren bajo relación de dependencia.

Artículo 9° — La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo recibirá toda la documentación indicada

en el artículo precedente y procederá a cotejar las fotocopias presentadas con los originales correspondientes. Devolverá

estos últimos a los recurrentes en forma inmediata y con las fotocopias debidamente autenticadas formará un expediente

que remitirá a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Si en la referida Dirección General se

comprobara que la documentación requerida está incompleta, citará y notificará al solicitante por única vez, de que

dispone de un plazo de treinta (30) días para corregir y/o modificar y/o completar las observaciones constatadas. Si

cumplido el plazo, el solicitante no hubiera comparecido, se devolverán las actuaciones para su archivo a la Dirección

General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Una vez cumplimentados todos los aspectos técnicos y legales a

satisfacción de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, ésta otorgará el "Permiso de Conservador".

Este permiso caducará anualmente, a contar desde la fecha de su emisión, si a dicha fecha no se presentara el

"Conservador" a ajustarse a los términos del artículo 7°.

Artículo 10 — Como comprobante del "Permiso de Conservador", el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

extenderá a quienes acrediten que cumplen con la Ordenanza Nº 49.308 (B.M. Nº 20.086) y el presente Decreto

Reglamentario, un certificado que será renovado anualmente, de conformidad al modelo que se indica en el ANEXO I.

Artículo 11 — El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Fiscalización de

Obras y Catastro, publicará semestralmente la nómina de "Conservadores" que han recibido sanciones por aplicación del

presente Decreto y el tipo de penalidad impuesta.

Artículo 12 — El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Fiscalización de

Obras y Catastro, notificará a los Propietarios afectados, las sanciones por aplicación del presente Decreto y el tipo de

penalidades que se le ha aplicado a su conservador.

Tanto el "Conservador" como el "Representante Técnico" son solidariamente responsables frente a las obligaciones que le

fija la Ordenanza Nº 49.308 (B.M. Nº 20.086), la presente reglamentación, y toda la normativa vigente sobre el tema.

Artículo 13 — Para cumplimentar lo establecido en el Parágrafo 8.10.3.1, incisos e) y f) del Código de la Edificación,

deberá procederse en forma análoga a lo establecido en el Parágrafo 2.5.9.5 "Cambio y retiro de Profesionales y

Empresas", del mismo Código (AD 630.17).

Artículo 14 — El "Conservador" deberá efectuar la comunicación fehaciente a la que se hace referencia en el artículo

anterior, a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro mediante antecedente del expediente de

conservación. Esta sólo autorizará dicho reemplazo una vez que la instalación se encuentre en condiciones de seguridad

operativa, o bien, cuando la nueva empresa que se hace cargo de la misma, asuma la responsabilidad de efectuar las

mejoras que eventualmente la instalación requiera.

Artículo 15 — En forma complementaria a lo estipulado en el Parágrafo 8.10.3.1 inc. j) del Código de la Edificación el

propietario deberá arbitrar los medios que permitan el acceso a personal del "Conservador", en caso de accidente o

emergencia, durante las veinticuatro horas y en horario comercial para las tareas estipuladas en la Ordenanza Nº 49.308

(B.M. Nº 20.086). Sin perjuicio de ello, el Propietario deberá comunicar el hecho con carácter urgente al conservador por

escrito simple, bajo firma; en forma de facsimil ó, en su defecto, en forma fehaciente. Unicamente en tal caso, o en el de

acceder a la información el "Conservador" por su propia actividad, será de aplicación lo establecido en el punto 1, apartado

e) del Artículo 22º del presente Decreto.

Artículo 16 — Si el "Conservador" procediendo de acuerdo con lo estipulado en el Parágrafo 8.10.3.1 inc. k) del Código de

la Edificación, indica en el "Libro de Inspección" observaciones, que en tiempo y forma no son atendidas por el propietario,

el "Conservador" deberá proceder de acuerdo con lo previsto en el inciso m) del precitado Parágrafo 8.10.3.1. El

"Conservador" a cargo de la instalación deberá conservar una copia del informe que motivó la clausura con la firma de la

persona responsable a la que le fue notificada tal situación.

Artículo 17 — A los efectos de agilizar y responder eficientemente con lo previsto en el Parágrafo 8.10.3.1 inc. n) del

Código de la Edificación, la notificación a la que se hace alusión, deberá efectuarse por escrito en original y copia. Se

presentará en la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro y se incorporará al "Expediente de

Conservación", devolviendo la copia al contribuyente, como constancia, fechada y firmada por el empleado que la reciba.

Hasta tanto la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro no se expida, el propietario no podrá efectuar

cambio de "Conservador".

Artículo 18 — Para dar cumplimiento a lo estipulado en el Parágrafo 8.10.3.1 inc. ñ) del Código de la Edificación, la tarjeta

que deberá exhibirse en la sala o espacio de máquinas del ascensor, montacargas, escalera mecánica o rampa móvil,

será la descripta en el ANEXO V, que a todos los fines forma parte del presente Decreto. Dentro de la cabina del ascensor,

receptáculo del montacargas o inmediatez de escalera mecánica o rampa móvil, se colocará una identificación del

"Conservador", debiendo constar en ella, el nombre, domicilio, teléfonos y número de "Permiso de Conservador".

Artículo 19 — Con el propósito de cumplimentar lo establecido en el Parágrafo 8.10.3.1 inc. g) del Código de la Edificación,

la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro procederá a controlar que los representantes técnicos no

sobrepasen el límite de máquinas bajo su control previsto en la citada norma.

Artículo 20 — El "Conservador" que reemplace componentes tales como:

- Cambio de la velocidad nominal

- Cambio de la longitud de recorrido

- Aumento de la carga nominal

- Cambio de tipo de paracaídas y/o tipo de regulador de velocidad

- Cambio de ascensor a montacargas o viceversa

- Reemplazo de la máquina motriz por otra de características distintas

- Cambio del tipo de control y/o maniobra

- Cambio del tipo de puertas existentes deberá comunicar tal circunstancia a la Dirección General de Fiscalización de

Obras y Catastro y presentar el correspondiente "Permiso de Obra" o "Aviso de Obra" según lo establecido en el referido

Parágrafo 8.10.2.26 del Código de la Edificación. Las piezas, repuestos y componentes del equipo que se sustituyan,

deberán estar registradas por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de acuerdo con lo establecido en

el Parágrafo 8.10.2.27 "Ascensores, montacargas, sistemas eléctricos y/o electrónicos, aparatos y/o partes integrantes de

sistemas de fabricación tipificada" del Código de la Edificación (AD 630.136/140) para lo cual deberán cumplir, además,

con las exigencias de seguridad establecidas en las normas nacionales IRAM, y/o regionales MERCOSUR.

Además de lo exigido en el presente Artículo, cualquiera sea la índole de los trabajos de reparación de un elevador,

cuando sean efectuados por una empresa ajena a la que tiene a cargo la conservación de dicha instalación, el propietario:

- Deberá proponer ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un profesional matriculado debidamente

habilitado, a fin de hacerse cargo de dicha reparación. La instalación permanecerá retirada del uso público, hasta que

dicho profesional la libre al uso público bajo su responsabilidad coordinando fecha y hora de inspección con un verificador

de la Sección Elevadores. Si la verificación arroja resultado satisfactorio, se restituirá el uso público de la instalación; de no

resultar satisfactoria la inspección, la instalación permanecerá retirada del uso público hasta tanto se completen las

observaciones realizadas en dicha inspección.

- O bien, reemplazar al "Conservador" existente por el que va a realizar los trabajos, debiendo este último integrar,

también, el Registro de Conservadores.

Artículo 21 — El propietario podrá contratar los servicios de un profesional independiente para que audite los trabajos de

conservación y mantenimiento prestados por el "Conservador".

Cuando se prevea la participación de un profesional independiente, tal circunstancia se deberá aclarar en nota adjunta,

ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

En caso de ocurrir un siniestro o desperfecto grave o denuncia que requiera la intervención de un organismo o ente de

contralor público, el propietario deberá :

- Retirar del uso público la instalación en cuestión.

- Proponer ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un profesional matriculado debidamente habilitado, a

fin de ejercer la representación técnica del mismo, evaluar el estado de la instalación, adecuar la misma a la

reglamentación vigente y hacerse cargo del librado a uso público de la instalación, de acuerdo con lo indicado en el

Parágrafo 8.10.2.28 "Aviso de puesta en funcionamiento de la solicitud de inspección final en ascensores, montacargas,

escaleras mecánicas y guarda mecanizada de vehículos" inciso a) del Código de la Edificación (AD 630.136/140).

El profesional propuesto, no deberá guardar relación alguna con el "Conservador" a cargo de la conservación. Una vez

restituido el uso público de la instalación por parte de la Sección Elevadores, el "Conservador" volverá a hacerse cargo de

la instalación de acuerdo con los términos de la Ordenanza Nº 49.308 (B.M. Nº 20.086) y el presente Decreto

Reglamentario.

PENALIDADES Y SANCIONES

Artículo 22 — Sobre la base de lo establecido por el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 49.308 (B.M. Nº 20.086), será de

aplicación el Capítulo 2.4 "De las Penalidades" del Código de la Edificación (AD 630.16) en un todo de acuerdo con lo

dispuesto en los Artículos 2.4.1 "Concepto de las Penalidades", 2.4.2 "Clases de Penalidades" y 2.4.3.0 "Graduación de

Penalidades por determinadas Faltas", que forman parte integrante del mismo.

Dada la necesidad de especificar por analogía las penalidades establecidas en el Capítulo 2.4 indicado y considerando

que el presente Decreto es reglamentario de la Ordenanza Nº 49.308 (B.M. Nº 20.086), se deben establecer las

obligaciones de los Conservadores y los Profesionales que actúan como Representantes Técnicos de las mismas en el

Parágrafo 8.10.3.1 inciso d), del Código de la Edificación, en la prestación del servicio de conservación. Debido a lo

específico del servicio a prestar, surge la necesidad de explicitar las Penalidades y Sanciones a aplicar en caso de

incumplimiento de las obligaciones emergentes de la prestación del Servicio de Conservación. (Parágrafo 8.10.3.2

"Características del Servicio a Prestar" del Código de la Edificación - AD 630.136/140).

1. Se consideran incumplimientos y, por ende, objeto de aplicación de sanciones al Conservador y su Representante

Técnico los siguientes ítems:

a) No respetar los períodos y alcances de las revisiones técnicas establecidas en el Parágrafo 8.10.3.2 del Código de la

Edificación - Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 "Aplicación de Multa" inc. h), (AD 630.16) al Parágrafo 2.4.3.3 "Aplicación de

suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad" inc. d), (AD 630.16) según la gravedad del caso.

b) Emplear repuestos y accesorios no homologados por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro

conforme a Normas IRAM o Normas Internacionales, de acuerdo con lo indicado en el Parágrafo 8.10.3.2 inciso e) del

Código de la Edificación - Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 inc. h) al 2.4.3.3 inc. d) según la gravedad del caso.

c) No comunicar por medio fehaciente (Nota o Expediente) a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, la

necesidad de efectuar reparaciones y/o modificaciones en la instalación, cuando la seguridad de la misma se encuentre

comprometida - Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 inc. h) al 2.4.3.3 inc. d) según la gravedad del caso.

d) No interrumpir el servicio del elevador cuando se aprecie riesgo de accidente hasta que se efectúen las reparaciones

necesarias. Parágrafo 8.10.3.1 inciso m) del Código de la Edificación - Aplicación del Parágrafo 2.4.3.3 inc. d).

e) No notificar antes de las 24 horas hábiles de ocurrido, los casos de siniestro o desperfecto grave. Parágrafo 8.10.3.1

inciso n) del Código de la Edificación -Aplicación del Parágrafo 2.4.3.3 inc. d) al inc. f) según la gravedad del caso.

f) No informar a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro el cambio o reemplazo de representante técnico

a cargo de la instalación - Aplicación del Artículo 2.4.4 "Inhabilitación en el uso de la firma para tramitaciones ante la

Municipalidad" del Código de la Edificación (AD 630.16).

g) Cuando el "Libro de Inspección" esté rubricado por personal de la empresa no autorizado expresamente en el

"Expediente de Conservación" - Aplicación del Artículo 2.4.4.

h) Recomendar la necesidad de realizar reparaciones o trabajos no necesarios, o por el contrario, no recomendar

reparaciones de una instalación cuando estas se hacen imprescindibles para su seguridad y/o buen funcionamiento -

Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 inc. h) al 2.4.3.3 inc. d) según la gravedad del caso.

i) No informar a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, modificaciones del domicilio operativo y/o legal,

de la titularidad, de la constitución social, de los números telefónicos y de todo dato que facilite la ubicación e identificación

del "Conservador" - Aplicación del Artículo 2.4.4 inc. b).

j) No informar cambios en cualquiera de las situaciones de documentación presentadas en el "Expediente de

Conservación" original, o no actualizar la documentación dentro de los términos de vencimiento del permiso - Caducidad

provisoria del permiso hasta tanto se regularice la situación planteada.

k) No cumplir con el censo anual cuyas características técnicas, informáticas y administrativas se indican en el ANEXO IV -

Caducidad provisoria del permiso hasta tanto se regularice la situación planteada.

l) No cumplir con las normas de procedimientos de seguridad industrial para la prevención de accidentes de operarios del

"Conservador" como de los usuarios de las instalaciones que se encuentren en revisión técnica, pruebas de seguridad y/o

reparación. Las normas de procedimientos de seguridad industrial responderán a lo indicado en el ANEXO VI, que a todos

los fines forma parte del presente Decreto - Aplicación de los términos del Parágrafo 2.4.3.3 inc. d) del Código de la

Edificación.

m) No cumplir con lo indicado en el Artículo 20º de la presente reglamentación, esto es, no notificar a la Dirección General

de Fiscalización de Obras y Catastro sobre reemplazos efectuados o realizar obras sin permiso previo -Aplicación de los

términos del Parágrafo 2.4.3.2 inciso a) ó Parágrafo 2.4.3.3 inciso a) según la gravedad del caso.

2. Serán de aplicación las penalidades establecidas en el Capítulo 2.4 del Código de la Edificación, cuando la parte

propietaria no cumpla con la Sección 8, Capítulo 10, Artículo 3º (Ordenanza Nº 49.308 y su Decreto Reglamentario) o con

la Sección 6 del mismo Código, Capítulos 3 y 4.

Se considerarán faltas graves, los siguientes incumplimientos:

a) Instalación carente de habilitación o tramitación inconclusa - Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 incisos a) y e) sin perjuicio

de disponer el sellado de la instalación para impedir su funcionamiento.

b) Instalación carente de conservación - Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 incisos a) y e) sin perjuicio de disponer el sellado

de la instalación para impedir su funcionamiento.

c) Instalación carente de "Libro de Inspección" de Conservación de las Instalaciones - Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2

incisos a), e) y f) sin perjuicio de disponer el sellado de la instalación para impedir su funcionamiento.

d) No atender en tiempo y forma lo especificado en el "Libro de Inspección", a los fines de mantener las instalaciones en

perfecto estado de uso y conservación - Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 inc. h) sin perjuicio de disponer el sellado de la

instalación para impedir su funcionamiento.

e) No denunciar la pérdida o destrucción del "Libro de Inspección" - Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 inc. a) sin perjuicio de

disponer el sellado de la instalación para impedir su funcionamiento.

f) No contar con el "Libro de Inspección" en el edificio y a disposición de la verificación o inspección por parte del Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parágrafo 8.10.3.1 inciso a) del Código de la Edificación -Aplicación del

Parágrafo 2.4.3.2 inc. f) sin perjuicio de disponer el sellado de la instalación para impedir su funcionamiento.

g) No permitir el acceso al predio o dificultar la verificación o inspección de las instalaciones por parte del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 inc. c) sin perjuicio de disponer el sellado de la

instalación para impedir su funcionamiento.

h) No permitir al Representante Técnico y/o "Conservador" la suscripción o consulta, según corresponda del "Libro de

Inspección" - Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 inc. f) sin perjuicio de disponer el sellado de la instalación para impedir su

funcionamiento.

i) No contar o tener vencido el seguro de responsabilidad civil indicado en el Artículo 6º, inciso g) del presente Decreto -

Aplicación del Parágrafo 2.4.3.4 "Aplicación de clausura" inc. a) del Código de la Edificación (AD 630.16) por analogía, en

virtud de lo prescripto por el Artículo 2.4.1 "Concepto de las Penalidades" del Código de la Edificación (AD 630.16).

Artículo 23 — El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Buenos Aires.

Artículo 24 — El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Planeamiento Urbano y de Hacienda y

Finanzas.

Artículo 25 — Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Procuración

General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo determinado por el Art. 11º del Decreto Nº 698-GCBA-96, y a los fines

dispuestos en el presente, pase a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

ANEXO I: PERMISO DE CONSERVADOR

DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION DE OBRAS Y CATASTRO

PERMISO DE CONSERVADOR

NUMERO:.....................

Razón Social y/o persona física:.....................................................

........................................................................................................

Domicilio Comercial:........................................................................

........................................................................................................

Domicilio Legal:................................................................................

.........................................................................................................

Concedido en fecha:........................................................................

Teléfono:..........................................................................................

Vencimiento de este permiso:..........................................................

Expediente de Conservador Nº: .....................................................

........................................................

Firma y aclaración del agente.

ANEXO II

El "Libro de Inspección" tendrá tapas de cartulina de 200 gr/m2 o mayor gramaje, con cobertura plástica que garantice su

durabilidad en condiciones normales de utilización.

El tamaño de las mismas será de 22,5 cm. de ancho por 35,0 cm de alto, y tendrá en el anverso la leyenda que se indica

en "A".

Las hojas serán 200, foliadas en forma consecutiva desde la primera a la última (1 a 200) sin tomar en consideración tapa

y contratapa.

El papel utilizado será tipo "obra" de primera calidad y de entre 100 y 120 gr/m2.

El tamaño de las hojas será en concordancia con el fijado para las tapas.

El folio 1 tendrá en su anverso la leyenda indicada en "B" y en su reverso la indicada en "B1".

Los folios 2 al 7 inclusive, en anverso y reverso tendrán las leyendas indicadas en "C" y serán de utilización exclusiva para

lo allí previsto.

Los folios 8 al 32 inclusive, en anverso y reverso tendrán las leyendas indicadas en "D" y serán de utilización exclusiva

para lo allí previsto.

El folio 33 en el anverso tendrá la leyenda indicada en "E". De la misma hasta el folio 200 inclusive (anverso y reverso),

serán de utilización exclusiva para lo allí previsto. Cada informe realizado, según corresponda, estará firmado y fechado

por el ejecutor.

Las leyendas indicadas en "A", "B", "B1", "C", "D" y "E" podrán ser adheridas en la tapa y hojas en los folios

correspondientes de acuerdo con lo establecido, las que serán rubricadas y selladas por el personal dependiente de la

Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro que se encuentre debidamente autorizado por el titular de la

misma.

ANEXO II

"A"

"LIBRO DE INSPECCION"

CONSERVACION DE ELEVADORES

ORDENANZA Nº 49308

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION DE

OBRAS Y CATASTRO

ANEXO II

"B"

UBICACION DEL INMUEBLE

Calle ........................................................................Nº...................

Entre..............................................y ...............................................

Circunscripción.........Sección.........Manzana...........Parcela...........

Código Postal.....................................Unidad Funcional..................

Destino............................................................................................

DATOS DEL AGENTE QUE RUBRICA

Nombre y apellido............................................................................

Cargo..............................................................................................

Ficha Nº...........................................................................................

Observaciones (si las hubiere).......................................................

...................................................................................................................

Fecha.......... de................................de.............Firma.....................

(folio 1 anverso)

ANEXO II

"B 1"

EXPEDIENTE DE CONSERVACION Nº:.......................……….......

Cantidad de máquinas en mantenimiento:.......................................

Tipo de instalación:..........................................................................

........................................................................................................

Expedientes de habilitación de ascensores:...................................

.........................................................................................................

Expedientes de habilitación de montacargas:.................................

........................................................................................................

Expedientes de habilitación de guarda mecanizada de vehículos:...

........................................................................................................

Expedientes de habilitación de rampas móviles:.............................

........................................................................................................

Expedientes de habilitación de escaleras mecánicas:....................

........................................................................................................

Expedientes de habilitación de otros tipos de elevadores:..............

........................................................................................................

Nombre y Apellido o Razón Social del propietario:..........................

........................................................................................................

Domicilio:.........................................................................................

............................................Teléfono:..............................................

Representante Legal (si lo hubiere).....................................…........

Domicilio:.........................................................................................

................................................Teléfono:...............................….......

(folio 1 reverso)

ANEXO II

"C"

PARA TRASPASO DE LA TITULARIDAD O

REPRESENTANTE LEGAL (si lo hubiere)

Fecha..............................................................................................

Nombre y Apellido o Razón Social del Propietario..........................

........................................................................................................

Domicilio..........................................................................................

.............................................................Tel.:.....................................

Representante legal (si lo hubiere)..................................................

........................................................................................................

Domicilio..........................................................................................

................................................................Tel:...................................

Fecha:.............................................................................................

Nombre y Apellido o Razón Social del Propietario...........................

........................................................................................................

Domicilio..........................................................................................

..................................................................Tel:.................................

Representante legal(si lo hubiere)...................................................

.........................................................................................................

Domicilio..........................................................................................

.................................................................Tel:..................................

(folios 2 a 7 anverso y reverso)

ANEXO II

"D"

DATOS DE "CONSERVADOR" Y "REPRESENTANTE TECNICO"

(Deberá indicarse cada cambio de "Conservador" y/o

"Representante Técnico")

"CONSERVADOR"............................................................................

.........................................................................................................

"PERMISO DE CONSERVADOR" Nº..................................................

DOMICILIO........................................................................................

...................................................................Tel:................................

FECHA EN QUE SE HACE CARGO DEL SERVICIO...........................

"REPRESENTANTE TECNICO"...........................................................

.........................................................................................................

MATRICULA PROFESIONAL Nº........................................................

DOMICILIO.........................................................................................

........................................................................Tel:............................

FECHA EN QUE SE ASUME LA REPRESENTACION TECNICA...........

MAQUINAS QUE PASAN A CONSERVAR – IDENTIFICACION Y POSIBLES OBSERVACIONES:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

(folios 8 a 32 anverso y reverso)

ANEXO II

"E"

RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD

DE SERVICIOS MENSUALES Y SEMESTRALES

PARA INFORMES DEL "CONSERVADOR" Y AUTORIDAD DE CONTROL

...........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

(folio 33 anverso)

ANEXO III

PERMISO DE CONSERVACIÓN

Buenos Aires,.............de........................de..............

SEÑOR JEFE DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

.........................................................................................................

........................, propietario(s) de la instalación de..........................

.............ascensor(es),...................,montacargas...........................,

guarda mecanizada de vehículos.................................................,

rampa(s) móvil (es),...............................................escalera(s) mecánica(

s), elevador del tipo.............................................................

emplazada(s) en el edificio destinado a .........................................

......................,ubicado en Circunscripción............Sección.............

Manzana..............Parcela.........., sito en calle.................................

..................................Nº......................entre....................................

........................................................... y ..........................................

.........................................................propone(n) al Conservador....

..................................................................................... "Permiso de

Conservador" Nº..................................................... y su representante

técnico....................................................................................

.............matrícula profesional Nº..................................................., para hacerse cargo en forma conjunta y solidariamente

responsable frente a las obligaciones emergentes de la Ordenanza Nº 49308 (B.M.Nº 20.086), su Decreto Reglamentario y

todas las normas vigentes que regulan la materia, del mantenimiento de las instalaciones cuyos detalles técnicos se

declaran en las planillas adjuntas con carácter de "declaración jurada".

NOTAS ACLARATORIAS:...............................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Sin más, reciba el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un respetuoso saludo.

PROPIETARIO...........................................

CI.......................................Pol....................

D.N.I.Nº......................................................

C.U.I.T. ó C.U.I.L........................................

DOMICILIO................................................

FIRMA:

ADMINISTRADOR.....................................

CI.......................................Pol....................

D.N.I.Nº......................................................

C.U.I.T. ó C.U.I.L........................................

DOMICILIO................................................

FIRMA:

CONSERVADOR.......................................

CI.......................................Pol....................

D.N.I.Nº......................................................

C.U.I.T. ó C.U.I.L........................................

DOMICILIO................................................

FIRMA:

REPRESENTANTE TECNICO...................

CI.......................................Pol....................

D.N.I.Nº......................................................

C.U.I.T. ó C.U.I.L........................................

DOMICILIO................................................

FIRMA:

PARA USO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Nombre y Apellido del agente que aprueba.....................................

Ficha Nº...........................Cargo......................................................

Fecha..........................Observaciones............................................

.........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Expediente de Conservación Nº...................Firma:........................

PARA CONSTANCIA DE RECEPCION DEL CONTRIBUYENTE

ANEXO II

PERMISO DE CONSERVACIÓN

Buenos Aires,........................................................................

Inmueble sito en.................................................Nº.........................

Entre............................................y..................................................

Circunscripción.......................Sección...............Manzana..............

Parcela........................................Código Postal..............................

Destino.......................................Unidad Funcional..........................

Propietario.......................................................... Tel:.......................

Domicilio..................................................Código Postal...................

Administrador........................................................Tel:........................

Domicilio..................................................Código Postal...................

"Conservador"...........................................................Tel:.........................

Domicilio..................................................Código Postal...................

"Representante Técnico".......................................Tel:........................

Domicilio..................................................Código Postal...................

Expediente de habilitación Nº:.........................................................

Fecha de habilitación:.....................................................................

El "representante técnico" declara que con las máquinas aquí presentadas, de ser aceptadas, no supera el número de

doscientos cincuenta a su cargo que la Ordenanza Nº 49.308 (B.M. Nº 20.086) establece en su Parágrafo 8.10.3.1 inciso

g) "Conservación de las Instalaciones" del Código de la Edificación (AD 630.136/140). Su incumplimiento lo hará pasible

de aplicación del Parágrafo 2.4.3.3 inciso f) "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la

Municipalidad" (AD 630.16) del citado Código.

Se adjunta cuadro con las características técnicas de las instalaciones a conservar (ascensores/montacargas/monta

autos/guarda mecanizada de vehículos/ascensores de obra/elevadores de sillas de ruedas/plataformas elevadoras/otros).

Los firmantes damos fe que todos los datos aquí contenidos son fidedignos al día de la fecha.

ASCENSORES /

MONTACARGAS / MONTA

AUTOS / GUARDA MECANIZADA / ASCENSOR DE OBRA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 1 2 3

TIPO DE MAQUINA

Tracción por fricción o arrastre ........... ........... ...........

Propulsión hidráulica ........... ........... ...........

Otras .......... .......... ...........

CUARTO DE MAQUINAS

Ubicación arriba o abajo ........... ........... ...........

Otras ........... ........... ...........

MOTO

Marca ........... ........... ...........

Velocidad ........... ........... ...........

Potencia (HP) ........... ........... ...........

Nº de identificaciones ........... ........... ...........

TENSION

Constante o variable ........... ........... ...........

Alterna o controlada ........... ........... ...........

Frecuencia variable ........... ........... ...........

RECORRIDO

Número de pisos ........... ........... ...........

Número de paradas ........... ........... ...........

Número de accesos ........... ........... ...........

Accesos opuestos o adyacentes ........... ........... ...........

VELOCIDAD NOMINAL

Unica ........... ........... ...........

Alta/ Baja ........... ........... ...........

TIPO DE PARACAIDAS DE CABINA

Instantáneo o progresivo ........... ........... ...........

Otro ........... ........... ...........

TIPO DE PARACAIDAS DE CONTRAPESO

Instantáneo o progresivo ........... ........... ...........

Otro o ninguno ........... ........... ...........

PARAGOLPES TIPO

Acumulación o disipación de energía ........... ........... ...........

Otros ........... ........... ...........

TIPO DE MANIOBRA

Simple o Dúplex o Tríplex o Cuádruplex ........... ........... ...........

Otras ........... ........... ...........

SELECTIVA ACUMULATIVA

Ascendente o descendente o total ........... ........... ...........

TIPO DE CONTROL

Electromecánico o Electrónico ........... ........... ...........

CAPACIDAD DE TRANSPORTE

Cantidad de personas ........... ........... ...........

Kgs. ........... ........... ...........

PUERTAS DE CABINA

Material ........... ........... ...........

MANUAL

Tijera o tablilla o guillotina ........... ........... ...........

Otras ........... ........... ...........

AUTOMATICAS

Unilateral o bilateral ........... ........... ...........

Corriente continua o alterna ........... ........... ...........

Otras ........... ........... ...........

PUERTAS DE RELLANO

Material ........... ........... ...........

MANUAL

Tijera o tablilla o guillotina ........... ........... ...........

Otras ........... ........... ...........

AUTOMATICAS

Tipo de arrastre ........... ........... ...........

PARA HIDRAULICOS

Pistón central ........... ........... ...........

Pistón lateral ........... ........... ...........

Pistón enterrado ........... ........... ...........

Pistón telescópico ........... ........... ...........

Relación 2:1 ........... ........... ...........

A fin de llenar las planillas correctamente, debe tacharse lo que no corresponda y/o agregarse los datos especificos que no

figuren y/o ampliar la informacion en el espacio destinado a tal fin. llenar a maquina o con letra de imprenta.

Observaciones y Aclaraciones:......................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.................................... ....................................

Firma Propietario Firma Administrador

.................................... ....................................

Firma Conservador Firma Representante Técnico

ANEXO III

PERMISO DE CONSERVACIÓN

Buenos Aires,.................................................................................

Inmueble sito en.................................................Nº........................

Entre............................................y.................................................

Circunscripción.......................Sección...............Manzana.............

Parcela........................................Código Postal.............................

Destino.......................................Unidad Funcional.........................

Propietario.......................................................... Tel:......................

Domicilio..................................................Código Postal..................

Administrador........................................................Tel:.....................

Domicilio..................................................Código Postal..................

"Conservador"...........................................................Tel:.................

Domicilio..................................................Código Postal..................

"Representante Técnico".......................................Tel:....................

Domicilio..................................................Código Postal..................

Expediente de habilitación Nº:.........................................................

Fecha de habilitación:......................................................................

El "representante técnico" declara que con las máquinas aquí presentadas, de ser aceptadas, no supera el número de

doscientos cincuenta a su cargo que la Ordenanza Nº 49.308 (B.M. Nº 20.086) establece en su Parágrafo 8.10.3.1 inciso

g) "Conservación de las Instalaciones" del Código de la Edificación (AD 630.136/140). Su incumplimiento lo hará pasible

de aplicación del Parágrafo 2.4.3.3 inciso f) "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la

Municipalidad" (AD 630.16) del citado Código.

Se adjunta cuadro con las características técnicas de las instalaciones a conservar (ascensores/montacargas/monta

autos/guarda mecanizada de vehículos/ascensores de obra/elevadores de sillas de ruedas/plataformas elevadoras/otros).

Los firmantes damos fe que todos los datos aquí contenidos son fidedignos al día de la fecha.

ESCALERA MECANICA O ELEVADOR DE SILLA DE RUEDAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 1 2 3

Ancho ............... ............... ...............

Pendiente ............... ............... ...............

Alzada ............... ............... ...............

Pedada ............... ............... ...............

Altura de salva (m) ............... ............... ...............

Capacidad de transporte ............... ............... ...............

Velocidad de marcha (m/min) ............... ............... ...............

Marca de motor ............... ............... ...............

Potencia (HP) ............... ............... ...............

Nº de identificación ............... ............... ...............

RAMPAS MOVILES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 1 2 3

Velocidad de la máquina ............... ............... ...............

Pendiente ............... ............... ...............

Altura de salva (m) ............... ............... ...............

Capacidad de transporte ............... ............... ...............

UBICACION DE LA MAQUINA

Arriba o abajo ............... ............... ...............

Otra ............... ............... ...............

TIPO DE PROPULSIÓN

Electromecánica ............... ............... ...............

Hidráulica ............... ............... ...............

Otras ............... ............... ...............

MOTOR

Marca ............... ............... ...............

Potencia (HP) ............... ............... ...............

Nº de identificación .............. ............... ...............

A fin de llenar las planillas correctamente, debe tacharse lo que no corresponda y/o agregarse los datos especificos que no

figuren y/o ampliar la informacion en el espacio destinado a tal fin. llenar a maquina o con letra de imprenta.

Observaciones y Aclaraciones:......................................................

.........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.................................... ....................................

Firma Propietario Firma Administrador

.................................... ....................................

Firma Conservador Firma Representante Técnico

ANEXO IV

PRESENTACIONES INFORMATIZADAS DE DATOS

A fin de cumplir con lo indicado en el Artículo 7º del presente Decreto Reglamentario, los conservadores deberán presentar

anualmente y con carácter de declaración jurada en formato de disco flexible de 3 ½Ö una base de datos conteniendo los

siguientes ítems:

a) Número de permiso de conservador.

b) Nombre de la empresa conservadora.

c) Domicilio legal.

d) Apellido y nombre del/los titulares.

e) Apellido y nombre del representante técnico titular.

f) Apellido y nombre del representante técnico alterno.

g) Domicilio comercial.

h) Teléfono/s.

i) Seguro: - Monto.

- Vencimiento.

j) Listado de máquinas mantenidas con los siguientes datos:

1) Domicilio.

2) Expediente de conservación.

3) Expediente de habilitación.

4) Cantidad de ascensores, monta autos, montacargas, escaleras mecánicas, guardas mecanizadas de vehículos,

ascensores de obra, elevadores de sillas de ruedas, u otros elevadores.

5) Cantidad de paradas de cada uno.

6) Tipo de maniobra de cada uno.

7) Velocidad nominal de cada uno.

8) Carga de transporte de cada uno.

9) Tipo de paracaídas.

10) Tipo y características de máquina motriz.

11) Tipo de corriente utilizada por el motor de tracción y tensión utilizada.

12) Tipo de puertas existentes.

13) Datos de administración del edificio.

14) Representante técnico a cargo y su reemplazante alterno.

El "Conservador" deberá concurrir a la Sección Control de Conservadores, con un disco flexible de 3 ½ Ö en perfecto

estado y vacío de contenido. En dicha Sección se le entregará uno igual con los datos que deberá llenar el "Conservador"

y éste, lo presentará diez (10) días después de retirarlo, en la misma dependencia.

ANEXO V

CONSERVADOR.............................................................................

PERMISO DE CONSERVADOR Nº.................................................

DOMICILIO:..........................................................Nº.......................

REPRESENTANTE TECNICO:........................................................

MATRICULA Nº:..............................................................................

REPRESENTANTE TECNICO SUPLENTE:....................................

...............................................MATRICULA Nº................................

AÑO.....................

...................de enero.......................................................................

...................de febrero.....................................................................

...................de marzo......................................................................

...................de abril..........................................................................

...................de mayo........................................................................

...................de junio.........................................................................

...................de julio...........................................................................

...................de agosto......................................................................

...................de setiembre.................................................................

...................de octubre....................................................................

...................de noviembre................................................................

...................de diciembre.................................................................

La tarjeta que precede se deberá realizar en cartulina de 150 gr/m2 o gramaje superior. Deberá ser de color blanco o

colores claros de modo que se destaque claramente lo impreso, que será negro, y todo lo que en ella se escriba.

El "Propietario" arbitrará los medios necesarios, mediante la colocación de los elementos pertinentes para que la tarjeta se

encuentre protegida de deterioro intencional. Asimismo los elementos de protección serán lo suficientemente

transparentes para permitir la visión clara de la tarjeta a través de ellos.

La tarjeta en cada uno de los servicios, según lo establece la Ordenanza Nº 49.308 (B.M. Nº 20.086), será certificada por

el Representante Técnico o persona debidamente autorizada por el "Conservador".

ANEXO VI

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

"Conservador"

6.1. Al personal afectado a los trabajos de conservación, le serán de aplicación las Leyes de Higiene y Seguridad Industrial

N° 24.557, N° 19.587 y la CCT 260/75.

6.2. Adicionalmente, el "Conservador" para la prestación del servicio de conservación de ascensores, montacargas,

guardas mecanizadas de vehículos y escaleras mecánicas, debe:

6.2.1. Señalizar y sectorizar el área de trabajo, tanto la sala de máquinas, como puertas de cabina y/o rellano.

6.2.2. En el hall de entrada o acceso del edificio se indicará mediante cartel con la leyenda "ASCENSOR EN

REPARACION. HOMBRES TRABAJANDO". Este deberá indicar en forma clara e inequívoca, la instalación en

conservación, especialmente cuando existan dos o más ascensores.

6.2.3. El "Conservador" dispondrá carteles en cada piso de la instalación en conservación, fijados en la puerta de rellano

con la leyenda "ASCENSOR FUERA DE SERVICIO".

6.2.4.- En los tableros de accionamiento y control de la instalación se indicará aquel que se encuentra en conservación,

con un cartel fijado en el mismo, con la leyenda: " PELIGRO – NO TOCAR".

6.2.5.Cuando deban efectuarse pruebas con la instalación energizada y desplazamiento de cabina, verificando

nivelaciones, desniveles y accionamiento electromagnético, puertas de rellano, etc., además de los carteles de indicación

de los trabajos, se deberá comunicar al administrador y/o portería y/o consejo de administración para alertar a los usuarios

en general de tal circunstancia.

6.2.6.En ningún caso se realizarán trabajos de conservación con la instalación en servicio o librada al uso público,

cualquiera sea el trabajo a ejecutar.

6.2.7. Cuando se retiren las puertas de rellano para su reparación, se indicará en la parada de acceso al edificio desde la

vía pública y en la cabina, los pisos o paradas clausuradas. Se reemplazará la puerta retirada por cerramiento fijo que

impida en forma absoluta el acceso a la cabina y al pasadizo del ascensor. Dicha parada se eliminará desde el tablero de

maniobras.

6.2.8. Cuando se anulen aperturas de puertas de rellano sin retirarlas, se indicará en parada de acceso al edificio desde la

vía pública y en la cabina, los pisos o paradas clausuradas y en el piso respectivo, fijado sobre la puerta de rellano, un

cartel con la leyenda "CLAUSURADA – NO ABRIR". Adicionalmente, se impedirá su apertura mediante medios mecánicos

(atadura fuerte de alambre, cadenas, trabas mecánicas, etc.)

6.2.9. Cuando la máquina de tracción o accionamiento sea desarmada o cuando se realice cualquier tipo de reparaciones

que pudieran poner en movimiento la cabina del ascensor, aún sin la existencia de energía eléctrica o por simple

descompensación de peso del sistema cabina-contrapeso, deberá impedirse la apertura de las puertas de rellano

mediante medios mecánicos (atadura fuerte de alambre, cadenas, trabas mecánicas, etc.). Se colocarán carteles sobre las

puertas de rellano en todas las paradas o pisos con la leyenda "ASCENSOR EN REPARACION – PELIGRO – NO USAR".

6.3. Queda terminantemente prohibido el acceso al pasadizo de la instalación y a la sala de máquinas, a personas ajenas

al "Conservador"; salvo en el caso de profesionales auditores nombrados para tal fin en forma reglamentaria o

profesionales y su personal a cargo de una reparación nombrados para tal fin en forma reglamentaria.

6.4. Cuando se realicen pruebas de seguridad juntamente con personal de la Sección Elevadores del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el "Conservador" dispondrá, adicionalmente a las indicaciones de los ítems ya

descriptos, de un mínimo de dos personas para realizar dichas pruebas y la presencia de su representante técnico.

DECRETO N° 1.734

MODIFÍCASE EL DECRETO N° 578/GCABA/01, B.O. N° 1190

Expediente N° 59.048/02

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2002.

Visto, la Ordenanza N° 49.308, el Decreto N° 578/GCBA/01, el Expediente N° 59.048/02 y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza N° 49.308, promulgada por Decreto N° 686/95, (B.M. N° 20.086) se introdujo en

la Sección 8, Capítulo 10 del Código de la Edificación, el Artículo 8.10.3 "Conservación de Ascensores,

Montacargas, Escaleras Mecánicas, Guarda Mecanizada de Vehículos y Rampas Móviles" (AD 630.136/140),

facultándose al Poder Ejecutivo, en el Parágrafo 8.10.3.2 "Características de Servicios a Prestar" inciso f), a

dictar anualmente las normas de carácter técnico que mantengan actualizado el citado ordenamiento legal;

Que, por Decreto N° 578/01, (B.O. N° 1190) se derogó el Decreto N° 220/96, primer norma reglamentaria de

la Ordenanza N° 49.308 (B.M. N° 20.086), estableciéndose la pérdida de vigencia de todos los "Permisos de

Conservador" concedidos por aplicación del Art. 6° de la norma derogada, así como se creó, en el ámbito

de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, el "Registro de Conservadores";

Que, atento la experiencia recogida en la materia de conservación de ascensores, surge la necesidad de

efectuar diversas modificaciones a la reglamentación de la Ordenanza N° 49.308;

Que, en este sentido, se deben crear los instrumentos necesarios para mantener permanentemente

actualizado el citado Registro, identificar a los responsables y asegurar las condiciones de conservación de

las distintas instalaciones;

Que, en concordancia con la política de protección y defensa de la comunidad que viene instrumentando el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde incorporar elementos de seguridad para

mejorar las condiciones operativas de las instalaciones de elevadores, tanto para los agentes a cargo del

servicio de conservación como para los propietarios, inquilinos y usuarios de las mismas;

Que, asimismo es preciso garantizar que los usuarios de medios de elevación puedan conocer con certeza

si el medio que van a utilizar está debidamente habilitado y si cuenta con el correspondiente mantenimiento,

todo ello por medio de un código de colores claramente identificables;

Que, es igualmente necesario simplificar las tramitaciones en todo lo referente a la modernización del

sistema de operación de los medios de elevación;

Que resulta necesario, a los efectos de garantizar una mayor agilidad administrativa, delegar en la Secretaría

de Gobierno y Control Comunal la adecuación por razones de índole técnica o de seguridad de las tablas

que tipifican deficiencias;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1°- Sustitúyese el texto del artículo 18 del Decreto N° 578/01, por el siguiente:

"Artículo 18 - Para dar cumplimiento a lo estipulado en el Parágrafo 8.10.3.1 Inc. ñ) del Código de la

Edificación, debe exhibirse en lugar visible de la cabina del ascensor, receptáculo del montacargas,

inmediatez de la escalera mecánica, guarda mecanizada de vehículos o rampa móvil, la Tarjeta de Control

de Conservación descripta en el ANEXO V."

Artículo 2°- Incorpórase el artículo 18 bis al Decreto N° 578/01, con el siguiente texto:

"Artículo 18 bis - Establécese el uso obligatorio de la Tarjeta de Control de Seguridad con sus

correspondientes Rótulos, para identificar visualmente el estado de utilización de ascensores, montacargas,

escaleras mecánicas, guarda mecanizada de vehículos y rampas móviles, penalizando su inexistencia o su

falta de actualización, según los siguientes requerimientos:

1.- Tarjeta de Control de Seguridad

a) Debe exhibirse la Tarjeta de Control de Seguridad, en la inmediatez de la puerta de Planta Baja de acceso

al ascensor, montacargas o inmediatez de escalera mecánica, guarda mecanizada de vehículos o rampa

móvil, conforme lo descripto en el ANEXO V – b.

b) La Tarjeta de Control de Seguridad es de utilización anual y una vez completado su período de vigencia,

debe renovársela por otra.

2.- Rótulo de Seguridad

a) El Rótulo de Seguridad indica a través de su color, el nivel de seguridad en el que se encuentra el medio

de elevación al que se refiere, según lo descripto en el ANEXO V - c.

b) Los representantes técnicos de las empresas conservadoras, deben pegar un rótulo de seguridad, en los

casilleros correspondientes a cada mes calendario de la Tarjeta de Control de Seguridad, según el resultado

de las verificaciones que fuesen realizando.

c) Se puede adherir un Rótulo de Seguridad sobre otro en el mes en curso, sin alterar los correspondientes a

los meses anteriores, modificando el último estado mensual, cuando así corresponda. De esta forma y con

el color adecuado, se refleja visualmente, el nivel de seguridad que detenta cada medio de elevación, mes

por mes y el correspondiente a la situación actual.

3.- Color del Rótulo – Su significado:

3.1. Color verde:

a) Cuando el medio de elevación se encuentre en estado normal de funcionamiento y conservación, aún

cuando se detectasen fallas o anomalías consideradas por el representante técnico como "Deficiencias

Leves", según lo estipulado en el ANEXO VII.

b) En el caso de detectarse fallas o anomalías consideradas como "Deficiencias Leves", el representante

técnico debe asentar en el libro de Inspección dicha situación, indicando la novedad, consignando los

códigos y descripciones de lo observado. Posteriormente se debe adherir un rótulo verde en la Tarjeta de

Control de Seguridad.

c) A partir del asiento en el libro de inspección de una o más "Deficiencias Leves", se dispondrá de sesenta

(60) días corridos para su definitiva corrección o solución.

d) Si cumplido el plazo previsto en el inciso precedente no se hubiesen realizado las acciones para

normalizar lo indicado, se considerarán como "Deficiencias Importantes", debiendo adherir un Rótulo

amarillo en la Tarjeta de Control de Seguridad.

3.2. Color amarillo:

a) Cuando el medio de elevación se encuentre con fallas o anomalías no críticas consideradas por el

representante técnico como "Deficiencias Importantes", según lo estipulado en el ANEXO VII.

b) El representante técnico debe asentar en el libro de Inspección dicha situación, indicando la novedad y

consignando los códigos y descripciones de lo observado. El representante técnico o el Conservador debe

informar lo actuado al propietario o a su Representante Legal, quien debe firmar el libro de inspección,

agregando su nombre, documento de identidad y fecha, dándose como fehacientemente notificado de tal

circunstancia.

c) El libro de inspección no puede retirarse del edificio bajo ninguna circunstancia

3.3. Color rojo:

a) Cuando el medio de elevación se encuentre con fallas o anomalías críticas, el representante técnico o

conservador debe colocarlo "FUERA DE SERVICIO", según lo estipulado en el ANEXO VII.

b) En tal caso el medio de elevación no se encuentra en condiciones de ser utilizado por presentar un

peligro potencial alto para los usuarios. El conservador o representante técnico, según corresponda, debe

informar de tal hecho en forma fehaciente y dentro del plazo de 24 horas, contadas desde que se detecta la

falla crítica, a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro para la inmediata clausura del

mismo.

c) Mientras subsista el período de clausura y/o de reparación se deben agregar rótulos rojos según el / los

meses transcurridos.

d) El representante debe comunicar con una antelación mínima de setenta y dos (72) horas hábiles

administrativas a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro el día y hora en que se liberará la

máquina al servicio, una vez que se encuentre totalmente solucionada la falla, dejando sin efecto la clausura

impuesta. La Dirección General de considerarlo pertinente podrá designar un inspector para que verifique la

puesta en servicio y que la falla se encuentra subsanada. Solo cuando se encuentre totalmente solucionada

la falla el representante debe adherir en la tarjeta de control de seguridad, en el casillero del mes en curso,

un rótulo verde, o amarillo según corresponda.

4.- Tipificación y codificación de deficiencias en medios de elevación

Se establecen en el ANEXO VII los conceptos de desperfectos o irregularidades en medios de elevación con

sus códigos y el correspondiente color de Rótulo, conforme la anomalía que corresponda. Deben adjuntarse

en cada libro de inspección copia del ANEXO VII, y los representantes técnicos deben asentar en dicho libro,

los desperfectos observados, incluyendo en forma obligatoria el correspondiente código de deficiencia.

Mensualmente deben asentarse las modificaciones acaecidas con respecto al mes anterior.

Artículo 3°- Incorpórese el artículo 18 ter al Decreto N° 578/01, con el siguiente texto:

"Artículo 18° ter:

1. Provisión de Tarjetas de Control de Conservación y Tarjetas de Control de Seguridad:

a) Las Tarjetas de Control de Conservación y Tarjetas de Control de Seguridad y Rótulos, se tramitan en la

Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

b) Se entregan ambas tarjetas simultáneamente con los datos preimpresos según los ANEXOS V-a y V-b.

c) Sólo se entregan Tarjetas de Control a los Propietarios que demuestren fehacientemente su condición de

tales, y que se encuentren, tanto su conservador como su representante técnico, debidamente registrados

en la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

d) La Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro lleva el registro informatizado de control de

tenencia de tarjetas por edificio y número de ascensor.

e) Posteriormente a la entrega de Tarjetas de Control de Conservación y Tarjetas de Control de Seguridad,

se deben timbrar ambas por el monto correspondiente. Sin esta condición las tarjetas no pueden ser

utilizadas.

2. Provisión de Rótulos:

a) Los Rótulos para ser adheridos en las Tarjetas de Control de Seguridad, se tramitan en la Dirección

General de Fiscalización de Obras y Catastro.

b) Solo se entregan Rótulos a los conservadores autorizados e inscriptos en el registro de conservadores de

la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

c) La Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro lleva el registro informatizado de control de

tenencia de Rótulos, haciendo constar su numeración y el nombre de los conservadores o representantes

técnicos que los recibieron.

d) Los adquirentes deben timbrar la solicitud de Rótulos por el monto correspondiente.

e) Con la presentación de la solicitud de Rótulos debidamente timbrada se entregarán los Rótulos

correspondientes.

Artículo 4°- Sustitúyese el texto del Art. 20 del Decreto N° 578/01, por el siguiente

Artículo 20 - 1. El "Conservador" que reemplace componentes o características tales como:

a - Cambio de la velocidad nominal

b - Cambio de la longitud de recorrido

c - Aumento de la carga nominal

d - Cambio de tipo de paracaídas y/o tipo de regulador de velocidad

e - Cambio de ascensor a montacargas o viceversa

f - Reemplazo de la máquina motriz por otra de características distintas

g - Cambio del tipo de maniobra

h - Cambio del tipo de puertas existentes

Debe comunicar tal circunstancia a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro y presentar el

correspondiente "Permiso de Obra" o "Aviso de Obra" según lo establecido en el Parágrafo 8.10.2.26 del

Código de la Edificación. Las piezas, repuestos y componentes del equipo que se sustituyan, deben estar

registradas por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de acuerdo con lo establecido en

el Parágrafo 8.10.2.27 "Ascensores, montacargas, sistemas eléctricos y/o electrónicos, aparatos y/o partes

integrantes de sistemas de fabricación tipificada" del Código de la Edificación (AD 630.136/140) para lo cual

deben cumplir, además, con las exigencias de seguridad establecidas en las normas nacionales IRAM, y/o

regionales MERCOSUR.

2. El "Conservador" que cambie el tipo de control, realizando la modificación o modernización tecnológica

del sistema de control, reemplazando cualquier dispositivo de comando de accionamiento electromecánico

a su versión electrónica:

a - Debe comunicar tal circunstancia a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro y presentar

la correspondiente documentación técnica y características del nuevo equipamiento a instalar. Los

componentes deben estar registrados por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de

acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 8.10.2.27 "Ascensores, montacargas, sistemas eléctricos y/o

electrónicos, aparatos y/o partes integrantes de sistemas de fabricación tipificada" del Código de la

Edificación (AD 630.136/140) para lo cual deben cumplir, además, con las exigencias de seguridad

establecidas en las normas nacionales IRAM, y/o regionales MERCOSUR.

b - Concluidos los trabajos de modificación del tipo de control el "Conservador" debe solicitar la inspección

de lo realizado a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

3.- Trabajos realizados por otras Empresas:

Además de lo exigido en el presente Artículo, cualquiera sea la índole de los trabajos de reparación o

modificación de un elevador, cuando sean efectuados por una empresa ajena a la que tiene a cargo la

conservación de dicha instalación, el propietario debe optar por las siguientes alternativas:

a- Proponer al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un profesional matriculado debidamente

habilitado, a fin de hacerse cargo de dicha reparación. La instalación debe permanecer retirada del uso

público, hasta que dicho profesional la libere al uso público bajo su responsabilidad.

b- Reemplazar temporariamente al "Conservador" existente por el que va a realizar los trabajos, debiendo

este último integrar, también, el Registro de Conservadores.

Artículo 5°- Incorpórase al artículo 22 - PENALIDADES Y SANCIONES - Punto 1, del Decreto N° 578/01, los

siguientes acápites:

n) La falta de actualización de la Tarjeta de Control de Conservación con las correspondientes firmas del

representante técnico - Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 "Aplicación de Multa" Inc. h), (AD 630.16) al

Parágrafo 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad"

Inc. d), (AD 630.16) según la gravedad del caso.

ñ) La falta de actualización de la Tarjeta de Control de Seguridad con el correspondiente pegado de los

Rótulos del color que correspondan - Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 "Aplicación de Multa" Inc. h), (AD

630.16) al Parágrafo 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la

Municipalidad" Inc. d), (AD 630.16) según la gravedad del caso.

o) En el caso de la detección de cualquier deficiencia observada, la falta de la descripción tipificada de la

misma, o la falta de su correspondiente código, según el ANEXO VII de este Decreto, en el libro de

inspección por parte del representante técnico. Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 "Aplicación de Multa" Inc. h),

(AD 630.16) al Parágrafo 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la

Municipalidad" Inc. d), (AD 630.16) según la gravedad del caso.

p) La falta de concordancia entre lo descripto en el libro de inspección y el color de los Rótulos pegados en

la Tarjeta de Control de Seguridad, por parte del representante técnico. Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2

"Aplicación de Multa" Inc. h), (AD 630.16) al Parágrafo 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso de la firma

para tramitaciones ante la Municipalidad" Inc. d), (AD 630.16) según la gravedad del caso.

q) La falta de utilización de los carteles de señalización durante la prestación del servicio de conservación

y/o reparación de ascensores, montacargas, guardas mecanizadas de vehículos y escaleras mecánicas, por

parte del Conservador. Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 "Aplicación de Multa" Inc. h), (AD 630.16) al

Parágrafo 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad"

Inc. d), (AD 630.16) según la gravedad del caso.

r) La falta de cuidado físico, higiene e integridad de los Carteles de Señalización que durante la prestación

del servicio de conservación y/o reparación hubiese fijado el Conservador, hasta que por el mismo o por

intervención del Gobierno de la Ciudad fuesen retirados. No reponerlos cuando sufriesen algún deterioro o

fuesen arrancados por cualquier persona o causa. Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 "Aplicación de Multa" Inc.

h) al 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad" Inc. d)

según la gravedad del caso.

Artículo 6°- Incorpórese al artículo 22 - PENALIDADES Y SANCIONES Punto 2, del Decreto N° 578/01, los

siguientes acápites:

j) La inexistencia o existencia con su período vencido o la falta de su correspondiente timbrado, de la Tarjeta

de Control de Conservación o de la Tarjeta de Control de Seguridad en ascensores, montacargas, escaleras

mecánicas, guarda mecanizada de vehículos y rampas móviles - establecidas en el presente decreto -

Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 "Aplicación de Multa" Inc. h), (AD 630.16) al Parágrafo 2.4.3.3 "Aplicación de

suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad" Inc. d), (AD 630.16) según la

gravedad del caso.

k) La falta de cuidado físico, higiene e integridad de la Tarjeta de Control de Conservación o de la Tarjeta de

Control de Seguridad - No reponerlas cuando sufriesen un deterioro tal que no permitan su uso normal.

Aplicación del Parágrafo 2.4.3.2 "Aplicación de Multa" Inc. h) al 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso

de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad" Inc. d) según la gravedad del caso.

l) La falta de la copia del ANEXO VII de este Decreto, dentro del libro de inspección. Aplicación del Parágrafo

2.4.3.2 "Aplicación de Multa" Inc. h), (AD 630.16) al Parágrafo 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso de

la firma para tramitaciones ante la Municipalidad" Inc. d), (AD 630.16) según la gravedad del caso.

Artículo 7°- Incorpórese el artículo 22 bis al Decreto N° 578/01, con el siguiente texto:

"Artículo 22 bis:

Delégase en la Secretaría de Gobierno y Control Comunal la facultad de modificar las tablas que integran el

Anexo VII del presente Decreto por razones de índole técnica o de seguridad"

Artículo 8°- Sustitúyese el ANEXO V del Decreto N° 578/01, por los ANEXOS Va, Vb y Vc que forman parte

integrante del presente decreto.

Artículo 9°- Sustitúyese el ANEXO VI del Decreto N° 578/01, por el que, como Anexo VI forma parte integrante

del presente decreto.

Artículo 10 - Incorpórase como ANEXO VII del Decreto N° 578/01, el que como ANEXO VII forma parte

integrante del presente decreto:

Artículo 11 - Arancélese, de conformidad con lo autorizado por el Art. 299 del Código Fiscal (texto ordenado

por Decreto N° 240/02), y establécense los montos a pagar de los siguientes servicios prestados por la

Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro en relación al Decreto N° 578/01:

a. Tarjeta de Control de Conservación $10

b. Tarjeta de Control de Seguridad $10

c. Plancha de veinte (20) Rótulos de seguridad $10

Artículo 12 - Delégase en la Secretaría de Gobierno y Control Comunal la facultad de modificar los montos

establecidos en el artículo anterior, si así resultara necesario en virtud de los costos para implementar dichos

servicios.

Artículo 13 - Los acápites incorporados al artículo 22 puntos 1 y 2 del Decreto N° 578/01, por los artículos 5°

y 6° del presente, comenzarán a regir a partir del día 1° de marzo de 2003.

Artículo 14 - Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno y Control Comunal la aprobación y publicación del

texto ordenado del Decreto N° 578-01, modificado por el presente Decreto.

Artículo 15 - El presente Decreto es refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y Control Comunal,

de Hacienda y Finanzas y por el Señor Jefe de Gabinete.

Artículo 16 - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su

conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Contaduría, de Rentas, Tesorería y

Fiscalización de Obras y Catastro. Cumplido, archívese. IBARRA - Giudici - Pesce – Fernández

ANEXO V - a

“OBLEA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO”

Debe tener impreso por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro como mínimo lo

siguiente:

1 - Dirección del edificio

2 - Número del ascensor

3 - Nombre del conservador. Domicilio del conservador.

4 - Número de permiso del conservador

5 - Teléfonos del conservador

6 - Nombre del representante técnico

7 - Título

8 - Número de matrícula y Consejo Profesional del representante técnico

9- Año

10 – Los 12 meses correspondientes

El "Propietario" arbitrará los medios necesarios, mediante la colocación de los elementos pertinentes para

que la tarjeta se encuentre protegida de deterioro intencional. Asimismo los elementos de protección serán

lo suficientemente transparentes para permitir la visión clara de la tarjeta a través de ellos.

La tarjeta en cada uno de los servicios, según lo establece la Ordenanza Nº 49.308 (B.M. Nº 20.086), será

certificada por el Representante Técnico o persona debidamente autorizada por el "Conservador", con

indicación de su fecha.

ANEXO V – b

“OBLEA DE CONTROL DE SEGURIDAD”

Debe tener impreso por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro como mínimo lo

siguiente:

1 - Dirección del edificio

2 - Número del ascensor

3 - Nombre del conservador. Domicilio del conservador.

4 - Número de permiso del conservador

5 - Teléfonos del conservador

6 - Nombre del representante técnico

7 - Título

8 - Número de matrícula y Consejo Profesional del representante técnico

9- Año

10 – Los 12 meses correspondientes

El "Propietario" debe arbitrar los medios necesarios, mediante la colocación de los elementos pertinentes

para que la tarjeta se encuentre protegida de deterioro intencional. Asimismo los elementos de protección

deben ser lo suficientemente transparentes para permitir la visión clara de la tarjeta a través de ellos.

ANEXO V – c

“ROTULOS DE SEGURIDAD”

ANEXO VI

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

"Conservador"

6.1. Al personal afectado a los trabajos de conservación, le son de aplicación las Leyes de Higiene y

Seguridad Industrial N° 24.557, N° 19.587 y la CCT 260/75.

6.2. El "Conservador" durante la prestación del servicio de conservación y/o reparación de ascensores,

montacargas, guardas mecanizadas de vehículos y escaleras mecánicas, debe señalar y sectorizar el área

de trabajo, incluyendo la sala de máquinas y debe indicar que dichas tareas se están desarrollando,

mediante la colocación de carteles en6.2.1. En el hall de entrada o acceso del edificio y en el interior de la

cabina o en la cara externa de su puerta de acceso, esta advertencia se debe indicar mediante cartel que

contenga la siguiente leyenda:

ASCENSOR EN REPARACION – PELIGRO – NO USAR

Dicho cartel situado en el rellano de acceso al edificio, debe indicar en forma clara e inequívoca, la

instalación en conservación, y/o en forma clara e inequívoca la instalación, conservación y/o reparación,

especialmente cuando existan dos o más ascensores.

6.2.2. En los tableros de accionamiento y control de la instalación se debe indicar, cuando se encuentre en

conservación, con un cartel fijado en el mismo, con la siguiente leyenda:

Cartel N° 2:

PELIGRO --- NO TOCAR

6.2.3. Cuando deban efectuarse pruebas con la instalación energizada y desplazamiento de cabina,

verificando nivelaciones, desniveles y accionamiento electromagnético, puertas de rellano, etc., además de

los carteles de indicación antes citados, se debe comunicar al administrador y/o portería y/o consejo de

administración para que ellos alerten a los usuarios en general de tal circunstancia.

6.2.4. En ningún caso se pueden realizar trabajos de conservación con la instalación en servicio o librada al

uso público, cualquiera sea el trabajo a ejecutar.

ANEXO VII

“CODIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS”

DECRETO N° 952

CRÉASE EL REGISTRO DE PROFESIONALES VERIFICADORES DE ASCENSORES Y DEMÁS

INSTALACIONES DE TRANSPORTE VERTICAL (PVA), EN EL ÁMBITO DE LA D.G. DE FISCALIZACIÓN

DE OBRAS Y CATASTRO, SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONTROL COMUNAL. INTÉGRASE SU

CONSEJO EJECUTIVO

Buenos Aires, 11 de julio de 2003.

Visto la Ordenanza N° 49.308, el Decreto N° 578/GCBA/01 y sus modificatorios Nros. 1.734/GCBA/02 y

151/GCBA/03, la Resolución N° 113/SGYCC/03 por la que se aprueba el texto ordenado del Decreto N°

578/GCBA/01 y el Expediente N° 10.907/03, y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se formula una propuesta para el ordenamiento del control de las

instalaciones de transporte vertical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la realización periódica

de una serie de verificaciones especiales;

Que resultando necesario contar con elementos de juicio adicionales para poder ejercer con eficacia el poder

de policía sobre las instalaciones de transporte vertical, entendiendo por éstas a Instalaciones de Ascensores,

Montacargas, Escaleras Mecánicas, Guarda Mecanizada de Vehículos y Rampas Móviles, deben

instrumentarse las políticas adecuadas y oportunas que permitan verificar, tanto en la ejecución de nuevas

instalaciones como en la conservación de las existentes, la debida observancia de las normas vigentes en la

materia derivadas del Código de la Edificación y del Decreto N° 578/01 (t.o. 2003);

Que para llevar adelante esas políticas resulta indispensable, dentro de los procesos de cambio encarados

por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires producir un mejoramiento de la gestión,

caracterizando el objetivo y evaluando con precisión los recursos con que se debe contar para lograrlo;

Que resulta necesario instrumentar respuestas flexibles, eficientes y confiables, que contemplen los adelantos

tecnológicos que se correspondan con las actuales necesidades de la técnica y den respuesta a los legítimos

intereses de la sociedad en el sentido que las instalaciones de transporte vertical se encuentren en

condiciones de seguridad para los usuarios, garantizando su mantenimiento;

Que para permitir la materialización de dicho procedimiento, se entiende que resulta oportuno y conveniente

recurrir al concurso de profesionales idóneos en la temática de tal modo que, colaborando los mismos con la

Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, realicen verificaciones especiales, con la finalidad de

establecer la correspondencia entre la instalación efectuada y los planos registrados, verificar que la

instalación cuenta con su correspondiente Conservador y reúne las medidas de seguridad establecidas por la

normativa vigente;

Que a tales efectos, deberá conformarse un Registro de Profesionales Verificadores de Ascensores el que

estará integrado por profesionales de 1a Categoría, con incumbencia en la materia, quienes tendrán a su

cargo las verificaciones especiales que en cada caso les sean encomendadas;

Que el Registro a conformar deberá ser organizado, controlado y supervisado por la Dirección General

Fiscalización de Obras y Catastro, contando para su administración con un Consejo Ejecutivo, integrado por el

titular de la citada Dirección General, que ejercerá su presidencia, y por un delegado titular y otro suplente de

los Consejos Profesionales con incumbencia en la materia, como así también de las asociaciones

profesionales y de las instituciones académicas vinculadas con las referidas instalaciones;

Que a través del procedimiento precedentemente reseñado, se podrá controlar el efectivo cumplimiento de las

responsabilidades derivadas del Código de la Edificación y del Decreto N° 578/01 (t.o. 2003), tanto de los

profesionales a cargo de las instalaciones como de los Conservadores encargados del mantenimiento de

aquéllas y la de los propietarios;

Que los procedimientos previstos repercutirán favorablemente en los niveles de seguridad de las instalaciones,

compensando largamente las erogaciones a que diere lugar su implementación;

Que los Consejos Profesionales de Ingeniería Civil, Mecánica y Electricista, y de Ingeniería Industrial, y las

Cámaras de Ascensores y Afines y de Conservadores de Ascensores y Afines, han expresado la conveniencia

de instaurar un sistema como el propuesto;

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado debida intervención en estos

actuados, emitiendo el Dictamen N° 18.110/2003 de fecha 11 de junio de 2003;

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, dependiente de la

Subsecretaría de Regulación y Fiscalización, de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal, el Registro de

Profesionales Verificadores de Ascensores y demás instalaciones de transporte vertical (PVA), destinado al

contralor de las instalaciones de Ascensores, Montacargas, Escaleras Mecánicas, Guarda Mecanizada de

Vehículos y Rampas Móviles. Dicho Registro estará integrado por profesionales de 1ª Categoría, con

incumbencia en la materia, quienes tendrán a su cargo las verificaciones especiales que en cada caso les

sean encomendadas por la citada Dirección General.

Artículo 2° - El citado Registro será organizado, controlado y supervisado por la Dirección General

Fiscalización de Obras y Catastro, contando para su administración con un Consejo Ejecutivo, integrado por el

titular de la citada Dirección General, que ejercerá su presidencia, y por un delegado titular y otro suplente, en

carácter honorario de: Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC), Consejo Profesional de Ingeniería

Mecánica y Electricista (COPIME), Consejo Profesional de Ingeniería Industrial (CPII), Consejo Profesional de

Ingeniería Naval (CPIN), Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones Electrónica y

Computación (COPITEC), Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad de Buenos Aires, Centro Argentino de

Ingenieros (CAI) y Asociación de Ingenieros Especialistas en Ascensores (AIEA). La Dirección General

Fiscalización de Obras y Catastro, podrá ampliar la invitación a otras instituciones profesionales específicas.

La Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA) será invitada

a participar como observador en las reuniones del Consejo Ejecutivo. El citado Registro deberá organizarse y

ponerse en funcionamiento dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de publicado el presente Decreto

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 3° - Serán Funciones del Consejo Ejecutivo:

a) Instrumentar verificaciones especiales a cargo de los Profesionales inscriptos en el Registro a fin de

controlar el cumplimiento de las normas que regulan las instalaciones de transporte vertical.

b) Fijar las formas y modalidades del régimen de trabajo de los Profesionales, la metodología de

funcionamiento del Consejo Ejecutivo y los días y horas de reuniones regulares y extraordinarias.

c) Abrir anualmente el Registro de Profesionales Verificadores de Ascensores, para la inscripción de nuevos

postulantes.

d) Adjudicar la tarea profesional mediante la realización de sorteos públicos que permitan una distribución

equitativa de las mismas.

e) Publicar y difundir entre los PVA, las normas que regirán las verificaciones especiales a llevar a cabo, el

listado de inmuebles con instalaciones a controlar y las designaciones realizadas.

f) Recibir los informes efectuados por los PVA, como así también las denuncias que los PVA pudieran efectuar

sobre las anomalías detectadas en las instalaciones; remitir lo actuado a las dependencias competentes de la

Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro y al Consejo Profesional respectivo, cuando corresponda.

g) Crear y mantener un archivo sistematizado de las verificaciones especiales realizadas por los PVA,

elaborando estadísticas de los temas derivados de las mismas, como así también presentar informes

derivados del funcionamiento del sistema.

h) Recibir las denuncias vinculadas con el desempeño de los PVA en el ejercicio de su función. El Consejo

informará lo actuado a las dependencias competentes de la Dirección General Fiscalización de Obras y

Catastro y, de corresponder, enviará todos los antecedentes al Consejo Profesional respectivo, con el fin de

que éste estudie la eventual aplicación de penalidades.

i) Mantener actualizado un listado de PVA sancionados.

j) Difundir todas las actividades desarrolladas, a través de los medios públicos, las publicaciones del Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las correspondientes a las entidades profesionales.

Artículo 4° - Podrán inscribirse en el Registro de Profesionales Verificadores de Ascensores y demás

instalaciones de transporte vertical (PVA) todos aquellos profesionales de primera categoría que, hallándose

debidamente matriculados y habilitados por el respectivo Consejo Profesional para realizar la instalación y

conservación de las instalaciones de transporte vertical, cumplan con los siguientes requisitos:

a) Tener una antigüedad mínima de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, contados desde su

inscripción en el respectivo Consejo Profesional y poseer antecedentes comprobables de haber desarrollado

la misma en el campo de las instalaciones de transporte vertical, o tener una antigüedad mínima de tres (3)

años en el ejercicio de la profesión, contados de igual forma y haber aprobado el curso de actualización

profesional que a tal efecto dictarán los Consejos Profesionales con incumbencia en la materia.

b) Presentar el correspondiente certificado de concurrencia a las charlas explicativas sobre la organización y

los procedimientos de aplicación del sistema.

c) Informar en carácter de Declaración Jurada si se han desempeñado en los últimos (2) años como

Representantes Técnicos de empresas Conservadoras y en tal caso informar para que empresa han trabajado

y en que inmuebles han desarrollado la tarea.

d) No encontrarse cumpliendo una sanción impuesta por los respectivos Consejos Profesionales, por la ex-

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, o por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni

tener proceso penal pendiente o haber sido condenado en sede penal, por delito doloso o culposo, en este

último caso, relacionado con su profesión.

e) No haber sido exonerado o declarado cesante por la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ni por

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni tener pendiente de resolución administrativa o judicial

ningún reclamo o demanda originado en anteriores vinculaciones con aquellos, así como no estar inhabilitado

para el desempeño en la Administración Pública.

f) No ser Titular y/o Socio de Empresa Conservadora de Ascensores, Montacargas, Escaleras Mecánicas,

Guarda Mecanizada de Vehículos y Rampas Móviles.

Artículo 5° - Serán funciones y responsabilidades de los Profesionales Verificadores de Ascensores y demás

instalaciones de transporte vertical (PVA) las siguientes:

a) Verificar el cumplimiento de la obligación de contar con los equipos debidamente habilitados, poseer las

obleas de seguridad y mantenimiento previstas por el Decreto N° 578/01 (t.o. 2003), y que el Libro de

Inspección se lleve en legal forma.

b) Verificar la exactitud de las anomalías declaradas por el Conservador de acuerdo al Anexo VII del Decreto

N° 578/01 (t.o. 2003).

c) Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad.

d) Aceptar el cargo, o excusarse con causa fundada, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados

desde el momento en que se proceda a notificarlo fehacientemente de su designación; debiendo explicitarse

en la cédula de notificación correspondiente que, en caso contrario, será reemplazado para llevar a cabo esa

verificación, sin tener derecho a reclamo alguno. En el caso de no asumir la tarea que le fuere encomendada,

o excusarse sin causa justificada, en más de tres (3) oportunidades en el mismo año calendario, el PVA será

dado de baja del Registro de Profesionales Verificadores de Ascensores por el resto del año, pudiendo

solicitar su reincorporación, a partir del año siguiente.

e) Solicitar a la Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, una vez aceptada la designación, la

documentación de la instalación de que se trate para realizar la correspondiente verificación especial, la que

deberá ser coordinada con el Representante Técnico de la Empresa Conservadora y/o el Propietario o su

representante, y realizarla en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.

f) Presentar para cada verificación especial la correspondiente encomienda certificada por el Consejo

Profesional respectivo.

g) Solicitar, formal e indefectiblemente, se lo excuse en el caso de salir sorteado para llevar a cabo en más de

una ocasión en el término de cinco (5) años, una verificación especial sobre las instalaciones de un mismo

inmueble, en cuyo caso le será adjudicada la siguiente verificación en turno.

h) Solicitar, formal e indefectiblemente, se lo excuse en el caso de salir sorteado para llevar a cabo una

verificación especial de instalaciones de un determinado inmueble, en la que advirtiera que existe parentesco

por consanguinidad hasta 4° grado y 2° de afinidad o es deudor o acreedor, o se posee algún tipo de conflicto

de intereses con los propietarios, los instaladores y/o la empresa conservadora actuante en la misma, en cuyo

caso le será adjudicada la siguiente verificación en turno.

i) Solicitar, formal e indefectiblemente, se lo excuse en el caso de salir sorteado para llevar a cabo una

verificación especial de instalaciones de un determinado inmueble, en el caso de haberse desempeñado en

los dos (2) últimos años, previos a su designación, como Representante Técnico de la Empresa Conservadora

de la instalación, en cuyo caso le será adjudicada la siguiente verificación en turno.

Artículo 6° - La Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro establecerá la asignación de las

verificaciones especiales de acuerdo con el siguiente orden de prelación:

En primer lugar se verificarán las instalaciones de Ascensores, Montacargas, Escaleras Mecánicas, Guarda

Mecanizada de Vehículos y Rampas Móviles, sobre las que se hayan recibido denuncias, tanto sean éstas

referidas a deficiencias en la instalación, como a anomalías en el desempeño del Conservador y aquéllas

sobre las que se haya solicitado el plano conforme o de ajuste a obra en el mes anterior al de la asignación.

El segundo lugar deberá asignarse a aquellas instalaciones que hayan cambiado de Conservador en el mes

anterior al de la asignación.

En tercer lugar deberán llevarse a cabo las verificaciones especiales destinadas a controlar el desempeño de

los Conservadores. La cantidad mensual de estas verificaciones surgirá de dividir la cantidad de

Conservadores registrados en la Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro por doce.

El cupo restante de verificaciones especiales se asignará en forma aleatoria entre los inmuebles incluidos en

una base elaborada por la Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro que resulten pasibles de

contar con instalaciones de transporte vertical.

Artículo 7° - Los honorarios a percibir por los PVA se hallarán íntegramente a cargo del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 8° - Los honorarios totales por inmueble a percibir por los PVA se asignarán de acuerdo a la siguiente

tabla:

Ascensores Cantidad de Paradas

2 a 8 9 a 15 Más de 15

1er. Ascensor $ 150 $ 180 $ 200

2do. Ascensor $ 100 $ 110 $ 120

Demás Ascensores $ 50 $ 60 $ 70

Montacargas y vehículos Cantidad de Paradas

2 a 8 9 a 15 Más de 15

1ra. Máquina $ 200 $ 230 $ 250

2da. Máquina $ 120 $ 140 $ 160

Demás Máquinas $ 60 $ 70 $ 80

Montacargas (con carga máxima igual o menor a 150 Kg), Escaleras y Rampas Móviles

1ra. Máquina $ 100

2da. Máquina $ 80

Demás Máquinas $ 60

En caso de existir equipos con diferente cantidad de paradas se deberá establecer el promedio de las mismas.

Artículo 9° - Las erogaciones emergentes del presente Decreto, serán atendidas con la correspondiente

partida de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal - Jurisdicción 25, Unidad Ejecutora 367 - Dirección

General de Fiscalización de Obras y Catastro, Servicio Público N° 2.613 denominado "Profesionales

Verificadores de Ascensores".

Artículo 10 - El presente Decreto es refrendado por las señoras Secretarias de Gobierno y Control Comunal y

de Hacienda y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete.

Artículo 11 - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a

la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo establecido por el Decreto N° 698/96 y sus

modificatorios y a la Subsecretaría de Comunicación Social para su difusión en los respectivos medios de

prensa. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización y a la

Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro. IBARRA - Giudici - Albamonte – Fernández

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Decreto 914/97

Apruébase la Reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431

modificados por su similar N° 24.314.

Bs.As., 11/9/97

B.O: 18/9/97

VISTO lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431 modificados por su

similar N° 24.314, y

CONSIDERANDO:

Que la citada ley establece como prioridad la supresión de las barreras físicas en los

ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se materialicen en lo futuro, o en los

ya existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos

constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.

Que la norma mencionada pretende, así alcanzar nuevos niveles de bienestar general,

estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos

los ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse en los espacios libres de

edificación y en los edificios y locales de uso o concurrencia de público, ya sean estos de

titularidad o dominio público o privado, así como respecto de las unidades de transporte de

pasajeros que constituyan servicio público.

Que la mejora de la calidad de vida de toda la población y, específicamente, de las personas

con movilidad reducida-o con cualquier otra limitación-es un objetivo acorde con el

cumplimiento del mandato constitucional que consagra el principio de igualdad para todos

los habitantes, el cual ya ha comenzado a desarrollarse en la Ley 22.431 y las normativas

provinciales en la materia.

Que, por lo tanto, corresponde plasmar los instrumentos necesarios para hacer efectivo un

entorno apropiado para todos, mediante la creación de adecuados mecanismos de

promoción, control y sanción específicamente en lo que afane a la supresión de barreras.

Que procede que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales den

mayor impulso a la actividad de que se trata como una expresión más del principio de

igualdad supradicho.

Que en el marco general de la mejora de calidad de vida, nuestra sociedad esta

experimentando una plausible evolución hacia la integración de las personas con

discapacidad, las que-a su vez-tienen creciente voluntad de presencia y participación en el

accionar social y económico.

Que los poderes públicos deben fomentar enérgicamente esa actitud con decisiones firmes

que faciliten la integración plena de los aludidos conciudadanos.

Que, en última instancia, la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad de los

mismos, en el devenir cotidiano incumbe al conjunto de la sociedad argentina.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99,

inciso 2 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE OE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1°-Apruébase la Reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431,

modificados por la Ley N° 24.314, que-como Anexo I-integra el presente decreto.

Art. 2°-El cumplimiento de las previsiones contenidas en el citado Anexo, será requisito

exigible para la aprobación correspondiente de los instrumentos de proyecto, planificación

y la consiguiente ejecución de las obras, así como para la concreción de habilitaciones de

cualquier naturaleza relativas a la materia de que se trata.

Art. 3°-Resultarán responsables del cumplimiento de la presente normativa-dentro de la

órbita de sus respectivas competencias.- los profesionales que suscriban proyectos, los

organismos que intervengan en la aprobación y supervisión técnica, los fabricantes de los

materiales que se utilicen en las obras en cuestión, los constructores que lleven a cabo las

mismas, los técnicos que las dirijan, las personas y/o entidades encargadas del control e

inspección técnico-administrativo, así como toda persona física o jurídica que intervenga en

cualquiera de las actuaciones y/o etapas contempladas en la ley de la materia y su

Reglamentación y en los Códigos de Edificación de Planeamiento Urbano y de

Verificaciones y habilitaciones y demás normas vigentes.

Art. 4°-Crease el Comité de Asesoramiento y Contralor del cumplimiento de los artículos

20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431 modificados por la Ley N° 24.314 y la presente

Reglamentación, el cual estará integrado por un miembro titular y uno alterno, los que

deberán tener jerarquía no inferior a Director o equivalente, en representación de cada uno

de los siguientes organismos Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas

Discapacitadas, Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Centro de

Investigación Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte (CIBAUT), de la

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos

Aires. El desempeño de los miembros del citado Comité tendrá carácter "ad honorem".

Art. 5°-Son funciones del citado Comité:

a) Controlar el cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 22.431 modificados por

la Ley 24.314, y la presente Reglamentación.

b) Verificar y formalizar la denuncia por el incumplimiento de la presente Reglamentación,

al Presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas

Discapacitadas a fin de que tome intervención en virtud de lo dispuesto por el artículo 4°,

incisos b), c), d), e) y f) del Decreto N° 984/92.

c) Asesorar técnicamente para la correcta implementación de los artículos 20,21 y 22 de la

Ley 22.431 modificados por la Ley 24.314 y la presente Reglamentación.

d) Proponer criterios de adecuación, informar y fomentar lo dispuesto por la presente

Reglamentación.

Art. 6°-Invitase a las Provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherirse a lo dispuesto

por los artículos 20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431 modificados por la Ley N° 24.314 y a la

presente Reglamentación, instando a las diversas jurisdicciones a realizar una intensa

campaña de difusión de sus disposiciones, dirigida a la opinión pública y a los sectores

especializados.

Art.7°-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y

archívese. -MENEM.-Jorge A. Rodríguez.-Roque B. Fernández.-Alberto Mazza.

ANEXO I

Artículo 20°

A. ELEMENTOS DE URBANIZACION

A.1. Senderos y veredas

Contemplarán un ancho mínimo en todo su recorrido de 1,50 m que permita el paso de dos

personas, una de ellas en silla de ruedas. Los solados serán antideslizantes, sin resaltos ni

aberturas o rejas cuyas separaciones superen los 0,02 m. Las barras de las rejas serán

perpendiculares al sentido de la marcha y estarán enrasadas con el pavimento o suelo

circundante. La pendiente transversal de los senderos y veredas tendrán un valor máximo

de 2 % y un mínimo de 1 %. La pendiente longitudinal será inferior al 4 %, superando este

valor se la tratará como rampa.

Los arboles que se sitúen en estos itinerarios no interrumpirán la circulación y tendrán

cubiertos los alcorques con rejas o elementos perforados, enrasados con el pavimento

circundante.

En senderos parquizados se instalarán pasamanos que sirvan de apoyo para las personas

con movilidad reducida.

Se deberá tener en cuenta el acceso a las playas marítimas y fluviales.

A.2. Desniveles

A.2.1. Vados y rebajes de cordón

Los vados se forman con la unión de tres superficies planas con pendiente que identifican

en forma continua la diferencia de nivel entre el rebaje de cordón realizado en el bordillo de

la acera. La superficie que enfrenta el rebaje del cordón, perpendicularmente al eje

longitudinal de la acera, llevará una pendiente que se extenderá de acuerdo con la altura del

cordón de la acera y con la pendiente transversal de la misma. Las pendientes se fijan según

la siguiente tabla:

Altura del cordón h en cm pendiente h/1 pendiente %

- < 20 1:10 10,00 %

220 - 1:12 8,33 %

Las superficies laterales de acordamiento con la pendiente longitudinal, tendrán una

pendiente de identificación, según la que se establezca en la superficie central, tratando que

la transición sea suave y nunca con una pendiente mayor que la del tramo central, salvo

condiciones existentes, que así lo determinen pudiendo alcanzar el valor máximo de 1:8

(12,50 %).

Los vados llevarán en la zona central una superficie texturada en relieve de espina de pez

de 0,60 m de ancho, inmediatamente después del rebaje de cordón. Toda la superficie del

vado, incluida la zona texturada para prevención de los ciegos, se pintará o realizará con

materiales coloreados en amarillo que ofrezca suficiente contraste con el del solado de la

acera para los disminuidos visuales.

Los vados y rebajes de cordón en las aceras se ubicarán en coincidencia con las sendas

peatonales, tendrán el ancho de cruce de la senda peatonal y nunca se colocarán en las

esquinas. El solado deberá ser antideslizante. No podrán tener barandas.

Los vados y rebajes de cordón deberán construirse en hormigón armado colado in situ con

malla de acero de diámetro 0,042 m, cada 0,15 m o con la utilización de elementos de

hormigón premoldeado.

El desnivel entre el rebaje de cordón y la calzada no superará los 0,02 m. En la zona de

cruce peatonal a partir del cordón-cuneta de la calzada, la pendiente de la capa del material

de repavimentación no podrá tener una pendiente mayor de 1:12 (ú 8,33 %), debiendo en

caso de no cumplirse esta condición, tomar los recaudos constructivos correspondientes

para evitar el volcamiento de la silla de ruedas o el atascamiento de los apoya pies.

A.2.2. Escaleras exteriores

Se tomarán en cuenta las especificaciones establecidas para "Escaleras principales" en el

art. 21, ítem A.1.4.2.1.1. de la presente reglamentación. En el diseño de las escaleras

exteriores se debe tener en cuenta el escurrimiento del agua de lluvia.

A.2.3. Rampas exteriores

Se tomarán en cuenta las especificaciones establecidas para "Rampas" en el art. 21, ítem

A.1.4.2.2., de la presente reglamentación. Las rampas descubiertas y semicubiertas tendrán

las pendientes longitudinales máximas admisibles según el cuadro del ítem A.1.4.2.2.2. de

la reglamentación del artículo 21. Se tomará en cuenta el escurrimiento del agua de lluvia.

A.3. Servicio sanitario público

Los servicios sanitarios públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas con

movilidad reducida, según lo prescrito en el art. 21. apartado A.1.5. de la presente

reglamentación.

A.4. Estacionamiento de vehículos

El estacionamiento descubierto debe disponerse de "módulos de estacionamiento especial"

de 6,50 m de largo por 3,50 m de ancho, para el estacionamiento exclusivo de automóviles

que transportan personas con movilidad reducida o que son conducidos por ellas, los que

deberán ubicarse lo más cerca posible de los accesos correspondientes uno (1) por cada 50

módulos convencionales. (Anexo I).

Estos módulos de estacionamiento especial se indicarán con el pictograma aprobado por la

Norma IRAM 372, pintado en el solado y también colocado en señal vertical.

B. MOBILIARIO URBANO

B.1. Señales verticales y mobiliario urbano

Las señales de tránsito, semáforos, postes de iluminación y cualquier otro elemento vertical

de señalización o de mobiliario urbano (buzones-papeleros, teléfonos públicos, etc.) se

dispondrán en senderos y veredas en forma que no constituyan obstáculos para los ciegos y

para las personas que se desplacen en sillas de ruedas. Para que se cumpla ese requisito

habrá que tomar en cuenta un "volumen libre de riesgo" de 1,20 m de ancho, por 2,00 m de

alto, el cual no debe ser invadido por ningún tipo de elemento perturbador de la circulación.

El tiempo de cruce de las calles con semáforos se regularán en función de una velocidad de

0,7 m/seg.

B.2. Obras en la vía pública

Estarán señalizadas y protegidas por vallas estables, rígidas y continuas, de colores

contrastantes y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera que los

ciegos y disminuidos visuales puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo.

Las zanjas o pozos hechos en la calzada y en la acera se deberán cubrir con superficies

uniformes, indeformables, no desplazables, al mismo nivel del solado y colocadas sobre

refuerzos, para permitir el paso de personas con movilidad reducida-especialmente usuarios

de sillas de ruedas-.

Cuando las obras reduzcan el volumen libre de riesgo de la acera se deberá construir un

itinerario peatonal alternativo de 0,90 m de ancho, considerando que cualquier desnivel será

salvado mediante una rampa.

B.3. Refugios en cruces peatonales

El ancho mínimo del refugio será de 1,20 m. La diferencia de nivel entre calzada y refugio

se salvará interrumpiendo el refugio y manteniendo el nivel de la calzada en un paso

mínimo de 1,20 m en coincidencia con la senda de cruce peatonal. Si el ancho del refugio

lo permite, se realizarán dos vados con una separación mínima de 1,20 m.

ARTICULO 21°

A. EDIFICIOS CON ACCESO DE PUBLICO DE PROPIEDAD PUBLICA O PRIVADA

A.1. Prescripciones generales.

Los edificios a construir cumplirán las prescripciones que se enuncian ofreciendo a las

personas con movilidad y comunicación reducida: franqueabilidad, accesibilidad y uso.

Los edificios existentes deberán adecuarse a lo prescrito por la Ley N° 22.431 y

modificatorias, dentro de los plazos fijados por esta reglamentación.

A.1.1. Accesibilidad al predio o al edificio

En edificios a construir; el o los accesos principales, los espacios cubiertos, semicubiertos o

descubiertos y las instalaciones cumplirán las prescripciones que se enuncian, ofreciendo

franqueabilidad, accesibilidad y uso de las instalaciones a las personas con movilidad y

comunicación reducida.

En edificios existentes, que deberán adecuarse a lo prescrito por la Ley N° 22.431 y

modificatorias, dentro de los plazos fijados por esta reglamentación, si el acceso principal

no se puede hacer franqueable se admitirán accesos alternativos que cumplan con lo

prescrito.

El acceso principal o el alternativo siempre deberán vincular los locales y espacios del

edificios a través de circulaciones accesibles.

A.1.2. Solados

Los solados serán duros, fijados firmemente al sustrato, antideslizantes y sin resaltos

(propios y/o entre piezas), de modo que no dificulten la circulación de personas con

movilidad y comunicación reducida, incluyendo los usuarios de silla de ruedas.

A.1.3. Puertas

A.1.3.1. Luz útil de paso

La mínima luz útil admisible de paso será de 0,80 m, (Anexo I), quedando exceptuadas de

cumplir esta medida las puertas correspondientes a locales de lado mínimo inferior a 0,80

m.

A.1.3.2. Formas de accionamiento

A.1.3.2.1. Accionamiento automático.

Las puertas de accionamiento automático, reunirán las condiciones de seguridad y se

regularán a la velocidad promedio de paso de las personas, fijada en 0,5 m/seg.

A.1.3.2.2. Accionamiento manual

E1 esfuerzo que se trasmite a través del accionamiento manual no superará los 36 N para

puertas exteriores y 22 N para puertas interiores.

A.1.3.3. Herrajes

A. 1.3.3.1. Herrajes de accionamiento

En hojas con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical se colocarán en ambas caras manijas

de doble balancín, con curvatura interna hacia la hoja, a una altura de 0,90 m 0,05 m sobre

el nivel del solado.

A. 1.3.3.2. Herrajes suplementarios

Los herrajes suplementarios se colocarán en las puertas de los servicios sanitarios

especiales para personas con movilidad reducida, de edificios de oficina, de locales con

asistencia masiva de personas, de habitaciones destinadas a personas con movilidad

reducida en servicios de hotelería y de establecimientos geriátricos. Estarán constituidos

por barras de sección circular de 0,40 m de longitud como mínimo; colocadas horizontales

a una altura de 0,85 m del nivel del solado, o verticales u oblicuas con su punto medio a

una altura de 0,90 m del nivel del solado. Se ubicarán en la cara exterior al local hacia

donde abre la puerta con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical. En puertas corredizas o

plegadizas se colocarán barras verticales en ambas caras de las hojas y en los marcos a una

altura de 0,90 m del nivel del solado en su punto medio (Anexo 2).

A.1.3.3.3. Herrajes de retención

Las puertas de dos o más hojas llevarán pasadores que se puedan accionar a una altura de

3.00 m + 0,20 m, medida desde el nivel del solado. En servicios sanitarios especiales para

personas con movilidad reducida, los cerrojos se podrán abrir desde el exterior.

A.1.3.4. Umbrales

Se admite su colocación con una altura máxima de 0,02 m en puertas de entrada principal o

secundaria.

A. 1 3 5. Superficies de aproximación

Se establecen las siguientes superficies libres y a un mismo nivel para puertas exteriores e

interiores.

A. 1.3.5.1. Puertas con bisagras, fichas o pomelas de eje vertical

A. 1.3. 5 1.1. Aproximación frontal (Anexo 3)

a) Area de maniobra hacia donde barre la hoja -ancho luz útil + 0,30 m

-largo 1,00 m

b) Area de maniobra hacia donde no barre la hoja -ancho luz útil + 0,30 m

-largo 1,50 m

A. 1 3.5.1.2. Aproximación lateral: encuentra primero el herraje de accionamiento (Anexo

4)

a)Area de maniobra hacia donde barre la hoja -ancho luz útil + 1,20 m

-largo 1,10 m

b) Area de maniobra hacia donde no barre la hoja -ancho luz útil + 0,70 m

-largo 1,10 m

A. 1.3.5.1.3. Aproximación lateral: encuentra primero el herraje de movimiento (Anexo 5).

a) Area de maniobra hacia donde barre la hoja -ancho 0,80 m + luz útil + 1,20 m

-largo 1,10 m

b) Area de maniobra hacia no donde barre la hoja -ancho 0,70 m + luz útil + 0,30 m

-largo 1,10m

A. 1.3.5.2. Puertas corredizas o plegadizas con aproximación frontal. (Anexo 6)

a) Area de maniobra hacia ambos lados -ancho 0,10m + luz útil + 0,30 m

-largo 0,10 m + luz útil + 0,30 m

A. 1.3.6. Señalización de los locales que se vinculan con la puerta

Cuando los locales se vinculan a través de una puerta en edificios públicos, sea su

propiedad pública o privada, la señalización se dispondrá sobre la pared del lado exterior al

local, del lado del herraje de accionamiento para hojas simples y a la derecha en hojas

dobles, en una zona comprendida entre 1,30 m y 1,60 m desde el nivel del solado. La

señalización será de tamaño y color adecuado, usando cuando corresponda, iconos

normalizados, a una distancia mínima de 0,10 m del borde del contramarco de la puerta.

A. 1.3.7. Zona de visualización

Las puertas ubicadas en circulación o locales con importante movilización de público,

excepto las que vinculen con servicios sanitarios, llevarán una zona de visualización

vertical de material trasparente o traslucido, colocada próxima al herraje de accionamiento

con ancho mínimo de 0,30 m y alto mínimo de 1,00 m, cuyo borde inferior estará ubicado a

una altura máxima de 0,80 m del nivel del solado. Se podrá aumentar la zona de

visualización vertical hasta 0,40 m del nivel del solado. (Anexo 7).

A. 1.3.8. Puertas y/o paneles fijos de vidrio

Podrá usarse el vidrio tanto en puertas como en paneles, supeditado a que se utilice cristal

templado o vidrio inastillable, de espesor adecuado a sus dimensiones y que además cumpla

con lo siguiente:

A. 1.3.8.1. Identificación en puertas de vidrio

Estarán debidamente identificadas por medio de; leyendas ubicadas a 1,40 m 0,10 m de

altura; franjas opacas de color contrastante o despulidas a 1,05 m 0,15 m y herrajes

ubicados a 0,90 m 0,05 m de altura, medidos en todos los casos desde el nivel del solado.

A 1.3 8.2. Identificación en paneles fijos de vidrio

Los paneles fijos vidriados llevarán franjas opacas de color contrastante o despulidas a 1,05

m 0,15 m del nivel del solado.

A. 1.3.9. Puertas giratorias

Se prohibe el uso de puertas giratorias como único medio de salida o entrada principal o

secundaria.

En edificios existentes que posean puertas giratorias como único medio de salida o entrada,

estas se complementarán o reemplazarán por una puerta que cumpla con los requisitos de

este inciso.

A. I.4. Circulaciones

A. 1.4.1. Circulaciones horizontales

Los pasillos de circulación horizontal deberán tener un lado mínimo de 1,20 m. Se deberán

disponer zonas de ensanchamiento de 1,50 m x 1,50 m o donde se pueda inscribir un

circulo de 1.50 m de diámetro como mínimo, en los extremos y cada 20,00 m-en caso de

largas circulaciones-, destinadas al cambio de dirección o al paso simultáneo de dos sillas

de ruedas. (Anexo 8).

Se tendrá en cuenta el "volumen libre de riesgos"-0,90 m de ancho por 2,00 m de altura por

el largo de la circulación-, el cual no podrá ser invadido por ningún elemento que

obstaculice la misma.

Si existieran desniveles o escalones mayores de 0,02 m, serán salvados por escaleras o

escalones que cumplirán lo prescrito en el ítem A.1.4.2.1. de la reglamentación del artículo

21 o por rampas que cumplirán lo prescripto en el ítem A. 1.4.2.2. de la reglamentación del

artículo 21 En el caso de disponerse escaleras o escalones siempre serán complementadas

por rampas, ascensores o medios de elevación alternativos.

Cuando los itinerarios atraviesan locales, la trayectoria de la circulación estera netamente

diferenciada.

A. 1.4.1.1. Caminos rodantes horizontales

En los sectores de piso de ascenso y descenso de un camino rodante horizontal, se colocará

una zona de prevención de solado diferente al del local con textura en relieve y color

contrastante Se extenderá frente al dispositivo en una zona de 0,50 m 0,10 m de largo por el

ancho del camino rodante horizontal, incluidos los pasamanos y parapetos laterales.

A. 1.4.2. Circulaciones verticales

A. 1.4.2.1. Escaleras y escalones

E1 acceso a escaleras y escalones será fácil y franco y estos escalones estarán provistos de

pasamanos.

No se admitirán escalones en coincidencia con los umbrales de las puertas. Se deberá

respetar las superficies de aproximación para puertas según el ítem A.1.3.5. de la

reglamentación del artículo 2 1.

A. 1.4.2.1.1. Escaleras principales

No tendrán más de (12) doce alzadas corridas entre rellanos y descansos.

No se admitirán escaleras principales con compensación de escalones y tampoco deberán

presentar pedadas de anchos variables ni alzadas de distintas alturas.

Las dimensiones de los escalones, con o sin interposición de descansos, serán iguales entre

si y de acuerdo con la siguiente formula:

2a + p - 0,60 a 0,63 donde.

a (alzada) superficie o paramento vertical de un escalón:

no será menor que 0,14 m ni mayor que 0,16 m

p (pedada) superficie o paramento horizontal de un escalón:

no será menor que 0,28 m ni mayor que 0,30 m, medidos desde la proyección de la nariz

del escalón inmediato superior, hasta el borde del escalón.

la nariz de los escalones no podrá sobresalir más de 0,035 m sobre el ancho de la pedada y

la parte inferior de la nariz se unificará con la alzada con un ángulo no menor de 60° con

respecto a la horizontal. (Anexo 9).

El ancho mínimo para escaleras principales será de 1,20 m y se medirá entre zócalos.

Cuando la escalera tenga derrame lateral libre en uno o en ambos lados de la misma, llevará

zócalos. La altura de los mismos será de 0,10 m medidos desde la línea que une las narices

de los escalones.

Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera se colocará un solado de prevención de

textura en relieve y color contrastante con respecto al de los escalones y el solado del local,

con un largo de 0,60 m por el ancho de la escalera. (Anexo 10).

Se destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón), en el primer y

último peldaño de cada tramo.

En escaleras suspendidas o con bajoescalera abierto, con altura inferior a la altura de paso,

se señalizará de la siguiente manera:

-en el solado mediante una zona de prevención de textura en relieve y color contrastante

con respecto al solado del local y la escalera. (Anexo 11):

-mediante una disposición fija de vallas o planteros que impidan el paso por esa zona.

(Anexo 11).

A. 1.4.2.1.2. Pasamanos en escaleras

Se colocarán pasamanos a ambos lados de la escalera a 0,90 m 0,05 m, medidos desde la

nariz del escalón hasta el plano superior del pasamano. (Anexo 12). La forma de fijación no

interrumpirá la continuidad, se sujetará por la parte inferior y su anclaje será firme. La

sección transversal será circular o anatómica; la sección tendrá un diámetro mínimo de 0,04

m y máximo de 0,05 m y estará separado de todo obstáculo o filo de paramento a una

distancia mínima de 0,04 m.

Se extenderán horizontalmente a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y

después de finalizar el mismo, a una longitud mínima de 0,15 m y máxima de 0,40 m.

(Anexo 10). No se exigirá continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones anteriormente

indicadas en los descansos y en el tramo central de las escaleras con giro. Al finalizar los

tramos horizontales los pasamanos se curvarán sobre la pared o hacia abajo, o se

prolongarán hasta el piso. (Anexo 13).

Las prolongaciones horizontales de los pasamanos no invadirán las circulaciones. Cuando

el ancho de la escalera supere los 2,40 m, se colocará un pasamano intermedio con

separación de 1,00 m con respecto a uno de los pasamanos laterales.

A. 1.4.2.1.3. Escaleras mecánicas

En los sectores de piso de ascenso y descenso de una escalera mecánica, se colocará una

zona de prevención de solado diferente al del local con textura en relieve y color

contrastante. Se extenderá frente al dispositivo en una zona de 0,50 m 0,10 m de largo por

el ancho de la escalera mecánica, incluidos los pasamanos y parapetos laterales.

A 1.4.2.2. Rampas

Se puede utilizar una rampa en reemplazo o complemento de escaleras y escalones para

salvar cualquier tipo de desnivel. Tendrán fácil acceso desde un vestíbulo general o

público. La superficie de rodamiento deberá ser plana y no podrá presentar en su trayectoria

cambios de dirección en pendiente.

A 1.4.2.2.1. Pendientes de rampas interiores

Relación h/1 Porcentaje Altura a salvar(m) Observaciones

1:5 20,00 % < 0,075 sin descanso

1:8 12,50 % 0,075 < 0,200 sin descanso

1:10 10,00 % 0,200 < 0,300 sin descanso

1:12 8,33 % 0,300 < 0,500 sin descanso

1:12,5 8,00 % 0,500 < 0,750 con descanso

1:16 6,25 % 0,750 < 1,000 con descanso

1:16.6 6,00% 1,000 < 1,400 con descenso

1:20 5,00 % 1,400 con descanso

A.1.4.2.2.2. Pendientes de rampas exteriores

Relación h/1 Porcentaje Altura a salvar(m) Observaciones

1:8 12,50% < 0,075 sin descanso

1:10 10,00 % 0,075 < 0,200 sin descanso

1:12 8,33 % 0,200 < 0,300 sin descanso

1:12,5 8,00 % 0,300 < 0,500 sin descanso

1:16 6,25 % 0,500 < 0,750 con descanso

1:16.6 6,00 % 0,750 < 1,000 con descanso

1:20 5,00 % 1,000 < 1,400 con descanso

1:25 4,00 % 1,400 con descanso

A.1.4.2.2.3. Prescripciones en rampas

El ancho libre de una rampa se medirá entre zócalos y tendrá un ancho mínimo de 1,10 m y

máximo de 1,30 m; para anchos mayores se deberán colocar pasamanos intermedios,

separados entre si a una distancia mínima de 1,10 m y máxima de 1,30 m, en caso que se

presente doble circulación simultánea.

No se admitirán tramos con pendiente cuya proyección horizontal supere los 6,00 m, sin la

interposición de descansos de superficie plana y horizontal de 1,50 m de longitud mínima,

por el ancho de la rampa. (Anexo 14).

- Cuando la rampa cambia de dirección girando un ángulo que varia entre 90° y 180° este

cambio se debe realizar sobre una superficie plana y horizontal, cuyas dimensiones

permitan el giro de una silla de ruedas:

- cuando el giro es a 90°, el descanso permitirá inscribir un circulo de 1,50 m de diámetro.

(Anexo 15);

- cuando el giro se realiza a 180° el descanso tendrá un ancho mínimo de 1,50 m por el

ancho de la rampa, más la separación entre ambas ramas. (Anexo 16).

Llevarán zócalos de 0,10 m de altura mínima a ambos lados, en los planos inclinados y

descansos.

La pendiente transversal de las rampas exteriores, en los planos inclinados y en descansos,

será inferior al 2 % y superior al 1 %, para evitar la acumulación de agua.

Al comenzar y finalizar cada tramo de rampa se colocará un solado de prevención de

textura en relieve y color contrastante con respecto a los solados de la rampa y del local,

con un largo de 0,60 m por el ancho de la rampa.

Al comenzar y finalizar una rampa, incluidas las prolongaciones horizontales de sus

pasamanos, debe existir una superficie de aproximación que permita inscribir un circulo de

1,50 m de diámetro como mínimo que no será invadida por elementos fijos, móviles o

desplazables, o por el barrido de puertas. (Anexos 14 y 15).

A.1.4.2.2.4. Pasamanos en rampas

Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa serán dobles y continuos. La forma de

fijación no podrá interrumpir el deslizamiento de la mano y su anclaje será firme. La altura

de colocación del pasamano superior será de 0,90 m 0,05 m y la del inferior será de 0,75 m

0,05 m. medidos a partir del solado de la rampa hasta el plano superior del pasamano. La

distancia vertical entre ambos pasamanos será de 0,15 m.

La sección transversal circular tendrá un diámetro mínimo de 0,04 m y máximo de 0,05 m.

Las secciones de diseño anatómico observarán las mismas medidas.

Estarán separados de todo obstáculo o filo de paramento como mínimo 0,04 m y se fijarán

por la parte inferior. (Anexo 12).

Los pasamanos se extenderán con prolongaciones horizontales de longitud igual o mayor de

0,30 m a las alturas de colocación indicadas anteriormente, al comenzar y finalizar la

rampa. No se exigirá continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones anteriormente

indicadas en los descansos y en el tramo central de las rampas con giro. Al finalizar los

tramos horizontales los pasamanos se curvarán sobre la pared, se prolongarán hasta el piso

o se unirán los tramos horizontales del pasamano superior con el pasamano inferior. Las

prolongaciones horizontales de los pasamanos no invadirán las circulaciones.

A.1.4.2.3.1. Cabinas

a) Tipos de cabinas

Cualquiera sea el número de ascensores de un edificio, por lo menos uno de ellos llevará

una cabina de los tipos 1, 2 o 3. Todas las unidades de uso cualquiera sea el destino serán

accesibles por lo menos a través de un ascensor con dichos tipos de cabina

- Cabina tipo 1:

Las dimensiones interiores mínimas serán de 1,10 m x 1,30 m con una sola puerta o dos

puertas opuestas en los lados menores, permitiendo alocar una silla de ruedas. (Anexo 17).

- Cabina tipo 2

Las dimensiones interiores mínimas serán de 1,50 m x 1,50 m o que permitan inscribir un

circulo de 1,50 m de diámetro, con una sola puerta o dos puertas en lados contiguos u

opuestos, pudiendo alocar y girar 360° a una silla de ruedas. (Anexo 18).

- Cabina tipo 3

Las dimensiones interiores mínimas serán de 1,30 m y 2,05 m, con una sola puerta o dos

puertas en lados continuos u opuestos, permitiendo alocar una camilla y un acompañante.

(Anexo 19).

b) Teléfonos de emergencia y timbres de alarma en cabina

En edificios con asistencia de público, sea su propiedad pública o privada, que tengan

ascensor, cada cabina tendrá un teléfono interno colocado a una altura de 1,00 m 0,10 m del

nivel del piso de la cabina, conectable a la red de servicio público al cesar la actividad del

día en esos edificios.

Para cualquier tipo de cabina el pulsador o botón de alarma deberá estar colocado en la

parte inferior de la botonera.

c) Pasamanos en cabinas de ascensores

Para cualquier tipo de cabina se colocarán pasamanos en tres lados. La altura de colocación

será de 0,80 m a 0,85 m medidos desde el nivel del piso de la cabina hasta el plano superior

del pasamano y separados de las paredes 0,04 m como mínimo. La sección transversal

puede ser circular o rectangular y su dimensión entre 0,04 m a 0,05 m.

d) Señalización en la cabina

En el interior de la cabina se indicará en forma luminosa el sentido del movimiento de la

misma y en forma de señal sonora el anuncio de posición para pedidos realizados desde el

interior de la cabina, que se diferenciarán del sonido de las llamadas realizadas desde el

rellano.

e) Piso de la cabina

En todos los pisos de las cabinas el revestimiento será antideslizante y cuando se coloquen

alfombras serán pegadas y de 0,02 m de espesor máximo. Se prohiben las alfombras

sueltas.

b) Botonera en cabina

En todos los tipos de cabina, el panel de comando o botonera, cuando sea accionada por el

público, se ubicará en una zona comprendida entre 0,80 m a 1,30 m de altura, medida desde

el nivel de piso de la cabina y a 0,50 m de las esquinas. (Anexo 20).

A la izquierda de los pulsadores se colocará una señalización suplementaria para ciegos y

disminuidos visuales de los números de piso y demás comandos en color contrastante y

relieve, con caracteres de una multa mínima de 0,01 m y máxima de 0,015 m. Los

comandos de emergencia se colocarán en la parte inferior de la botonera. (Anexo 21).

A.1.4.2.3.2. Rellanos

a) Dimensiones de rellanos

El rellano frente a un ascensor o grupos de ascensores se dimensionará de acuerdo a la

capacidad de la o de las cabinas, computándose las de los coches de cajas enfrentadas,

adyacentes o que formen ángulo. El lado mínimo será igual a 1,10 m hasta (10) diez

personas y se aumentará a razón de 0,20 m por cada persona que exceda de (10) diez. Los

rellanos no serán ocupados por ningún elemento o estructura (fijos, desplazables o

móviles).

En rellanos que comunican con circulaciones horizontales se observarán las superficies de

aproximación a las puertas del ascensor que abren sobre el rellano, según lo prescrito en el

apartado A 1.3. de este artículo y que no serán ocupadas por ningún elemento o estructura

(fijos, móviles o desplazables).

En los rellanos cerrados que sirvan a cabinas del tipo 1 o del tipo 2, se debe disponer como

mínimo, frente a la puerta del ascensor una superficie que inscriba un circulo de 1,50 m de

diámetro cuando las puertas del rellano sean corredizas. (Anexo 22). Cuando las hojas de

las puertas del palier barren sobre el rellano, la superficie mínima del rellano cerrado se

indica en el anexo 23.

Si el rellano cerrado sirve a una cabina tipo 3, debe disponer como mínimo frente a la

puerta del ascensor una superficie que inscriba un circulo de 2,30 m de diámetro. (Anexo

24).

b) Pulsadores en rellano

Los pulsadores en rellano se colocarán a una altura de 0,90 m a 1,00 m medidos desde el

nivel del solado. La distancia entre el pulsador y cualquier obstáculo será igual o mayor a

0,50 m. Los pulsadores de llamada tendrán una señal luminosa indicadora que la llamada se

ha registrado, produciendo un sonido diferente al de la llegada de la cabina a nivel.

c) Mirillas en puertas del rellano

Las puertas del rellano accionadas manualmente con hojas o paños llenos o ciegos, tendrán

mirilla de eje vertical, con un ancho mínimo de 0,05 m y un largo de 1,00 m, cuyo borde

inferior estera ubicado a 0,80 m de altura del nivel del solado. (Anexo 25).

Cuando las hojas sean plegadizas, el área de abertura será de 0,05 m2 y un lado no menor

de 0,05 m, ubicada a la misma altura indicada en el párrafo precedente.

La abertura contará con una defensa indeformable de vidrio armado.

La puerta del rellano que corresponde a sótano no habitable será ciega e incombustible.

A. 1.4.2.3.3. Puertas de cabina y rellano

a) Altura de las puertas de cabina y rellano

La altura de paso mínima de las puertas de la cabina y del rellano será de 2,00 m.

b) Ancho mínimo de las puertas de cabina y rellano

La luz útil de paso mínima de las puertas de la cabina y del rellano será de 0,80 m.

c) Separación entre puertas de cabina y rellano

La separación entre puertas enfrentadas de cabina y de rellano no será mayor de 0,10 m.

Esta separación se entiende entre planos materializados que comprenden la totalidad de los

paños de las puertas. Queda prohibida cualquier variación que amplíe dicha medida.

d) Tiempo de apertura y cierre de puertas automáticas

El tiempo mínimo durante el cual las puertas permanecerán abiertas será de 3 segundos.

Este lapso se puede acortar o prolongar si se accionan los correspondientes botones de

comando de puertas desde la cabina.

A. 1.4.2.3.4. Nivelación entre el piso de la cabina y el solado del rellano

En todas las paradas, la diferencia de nivel entre el solado terminado del rellano y el piso de

la cabina será como máximo de 0,02 m.

A. 1.4.2.3.5. Separación horizontal entre el piso de la cabina y el solado del rellano

La separación horizontal máxima admitida entre el piso de la cabina y el solado del rellano

será de 0,03 m.

A. 1.4.2.4. Medios alternativos de elevación

Se podrán utilizar solamente las plataformas mecánicas elevadoras verticales para personas

en silla de ruedas y plataformas mecánicas que se deslizan sobre una escalera, para

personas en silla de ruedas. Estos medios permanecerán plegados en el rellano superior o

inferior del desnivel al cual están vinculados en forma fija para un tramo determinado y no

invadirán los anchos mínimos exigidos en pasajes, escaleras y escalones cuando son

utilizados. Se deberá prever una superficie de aproximación de 1,50 m x 1,50 m al

comienzo y a la finalización del recorrido.

A. 1.5. Locales sanitarios para personas con movilidad reducida

A.1.5.1. Generalidades

Todo edificio con asistencia de público, sea de propiedad pública o privada, a los efectos de

proporcionar accesibilidad física al público en general y a los puestos de trabado, cuando la

normativa municipal establezca la obligatoriedad de instalar servicios sanitarios

convencionales, contará con un "servicios sanitario especial para personas con movilidad

reducida", dentro de las siguientes opciones y condiciones.

a) En un local independiente con inodoro y lavabo. (Anexo 26);

b) Integrando los servicios convencionales para cada sexo con los de personas con

movilidad reducida en los cuales un inodoro se instalará en un retrete y cumplirá con lo

prescripto en el ítem A. 1.5.1.1. y un lavabo cumplirá con lo prescrito en el ítem A. 1.5.1.2,

ambos de la reglamentación del artículo 21.

Los locales sanitarios para personas con movilidad reducida serán independientes de los

locales de trabajo o permanencia y se comunicaran con ellos mediante compartimientos o

pasos cuyas puertas impidan la visión en el interior de los servicios y que permitan el paso

de una silla de ruedas y el accionamiento de las puertas que vinculan los locales,

observando lo prescripto en el apartado A. 1.3. Las antecámaras y locales sanitarios para

personas con movilidad reducida permitirán el giro de una silla de ruedas en su interior. No

obstante si esto no fuera factible, el giro podrá realizarse fuera del local, en una zona libre y

al mismo nivel, inmediata al local.

El local sanitario para personas con movilidad reducida o cualquiera de sus recintos que

cumplan con la presente prescripción, llevarán la señalización normalizada establecida por

Norma IRAM N° 3722 "Símbolo Internacional de Acceso para Discapacitados motores",

sobre la pared próxima a la puerta, del lado del herraje de accionamiento en una zona de

0,30 m de altura a partir de 1,30 m del nivel del solado. Cuando no sea posible la

colocación sobre la pared de la señalización, esta se admitirá sobre la hoja de la puerta.

Las figuras de los anexos correspondientes son ejemplificativas y en todos los casos se

cumplirán las superficies de aproximación mínimas establecidas para cada artefacto,

cualquiera sea su distribución, las que se pueden superponer. La zona barrida por las hojas

de las puertas no ocupará la superficie de aproximación al artefacto.

A.1.5.1.1. Inodoro

Se colocará un inodoro de pedestal cuyas dimensiones mínimas de aproximación serán de

0,80 m de ancho a un lado del artefacto, de 0,30 m del otro lado del artefacto, ambas por el

largo del artefacto, su conexión y sistema de limpieza posterior, más 0,90 m, y frente al

artefacto el ancho del mismo por 0,90 m de largo. El inodoro se colocará sobre una

plataforma que no sobresalga de la base del artefacto, de modo que la taza del mismo con

tabla resulte instalada de 0,50 m a 0,53 m del nivel del solado o se elevará con una tabla

suplementada. El accionamiento del sistema de limpieza estará ubicado entre 0,90 m 0,30

m del nivel del solado. Este artefacto con una superficie de aproximación libre y a un

mismo nivel se podrá ubicar en:

- un retrete, (Anexo 27);

- un retrete con lavabo, (Anexo) 26);

- un baño con ducha, (Anexo 28); y en

- un baño con ducha y lavabo, (Anexo 29).

A. 1.5.1.2. Lavabo

Se colocará un lavabo de colgar (sin pedestal) o una mesada con bache, a una altura de 0,85

m 0,05 m con respecto al nivel del solado, ambos con espejo ubicado a una altura de 0,90 m

del nivel del solado, con ancho mínimo de 0,50 m, ligeramente inclinado hacia adelante con

un ángulo de 10°. La superficie de aproximación mínima tendrá una profundidad de 1,00 m

frente al artefacto por un ancho de 0,40 m a cada lado del eje del artefacto, que se podrá

superponer a las superficies de aproximación de otros artefactos. El lavabo o la mesada con

bache permitirán el acceso por debajo de los mismos en el espacio comprendido entre el

solado y un plano virtual horizontal a una altura igual o mayor de 0,70 m con una

profundidad de 0,25 m por un ancho de 0,40 m a cada lado del eje del artefacto y claro libre

debajo del desagüe. (Anexo 30).

Este lavabo o mesada con bache se podrá ubicar en:

- un local con inodoro (Anexo 26);

- un baño con inodoro y ducha (Anexo 29);

- un local sanitario convencional; y

- una antecámara que se vincula con el local sanitario convencional o para personas con

movilidad reducida

A.1.5.1.3. Ducha y desagüe de piso

La ducha y su desagüe de piso constarán de una zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m con

asiento rebatible y una zona seca de 0,80 m y 1,20 m, que estarán al mismo nivel en todo el

local. La ducha con su desagüe, zona de duchado y zona seca se podrán instalar en un

gabinete independiente o con otros artefactos que cumplan con lo prescrito en los ítems

anteriores, pudiéndose en ese caso superponer la zona seca con las superficies de

aproximación del o de los artefactos restantes en la forma seguidamente indicada:

- en un gabinete indispensable con zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m y superficie de

1,50 m x 1,50 m que incluye la zona seca y el espacio necesario para el giro a 3600 de una

silla de ruedas. (Anexo 31);

- en un baño con inodoro, (Anexo 28);

- en un baño con inodoro y lavabo, (Anexo 29).

A.1.6. Zona de atención al público

En los lugares donde se ubiquen mostradores, se deberá contar como mínimo con un sector

de no menos 0,75 m de ancho, a una altura de 0,80 m y un espacio libre por debajo del

mismo de 0,65 m de alto y 0,50 m de profundidad en todo el sector.

A.1.7. Estacionamiento de vehículos

En estacionamiento de vehículos en edificios destinados a todo uso, con carácter público o

privado, y estacionamientos comerciales se dispondrán "módulos de estacionamiento

especiales" según lo siguiente:

- los módulos de estacionamiento especial para vehículos adaptados para personas con

discapacidad motora, tendrán un ancho mínimo de 3,50 m. (Anexo 1);

- en caso de disponerlos de a pares, el ancho total de ambos módulos será de 6,00 m; en el

sector central y con un ancho de 1,00 m, se señalizará en el solado el corredor común de

acceso. (Anexo 32);

- el modulo de estacionamiento especial no será exigible cuando la cantidad de módulos de

estacionamiento convencionales sea menor de (20) veinte:

- a partir de (20) veinte módulos de estacionamiento no se dispondrá un modulo de

estacionamiento especial cada (50) cincuenta módulos convencionales o fracción;

- cuando módulos de estacionamiento no se dispongan en piso bajo, será obligatoria la

instalación de un ascensor, reconociendo los tipos de cabinas 1,2 o 3 del ítem A.1.4.2.3.1.

de este artículo. que llegará hasta el nivel donde se proyecten módulos de estacionamiento

especiales; y

- la línea natural de libre trayectoria entre cualquier modulo de estacionamiento especial y

la salida a la vía pública o al medio de circulación vertical, no superara los 30,00 m.

A.2. Prescripciones para algunos destinos.

Serán de aplicación lo establecido en el inciso A.1. "Prescripciones generales" de este

artículo, además de lo que se expresa para algunos destinados.

El coeficiente mínimo de ocupación para cada destino será determinado por la normativa

municipal vigente.

La cantidad de servicios sanitarios especiales, accesibles para personas con movilidad

reducida se establecerá en relación a la cantidad que determine la normativa municipal

vigente para servicios sanitarios convencionales, según el destino fijado, ocupación y

características del edificio, con la salvedad que, cuando no se establezca nada sobre el

particular, se cumplirá como mínimo con el apartado A.1.5.1.a) de la reglamentación del

artículo 21.

A.2.1. Hotelería.

En todos los establecimientos de hotelería se exigirá un mínimo de habitaciones especiales,

acondicionadas para personas con movilidad reducida, cuyas dimensiones y características

se ejemplifican en el anexo 33 y baño privado especial que dispondrá de un inodoro, lavabo

y zona de duchado como mínimo, siendo optativa la instalación de bañera u otros

artefactos, siempre que se conserven las superficies de aproximación.

Tabla: Cantidad de habitaciones especiales para personas con movilidad reducida

N° de habitaciones convencionales N° de habitaciones especiales

< 15 habitaciones No es exigible

16 a 100 habitaciones 1 habitación con baño privado

101 a 150 habitaciones 2 habitaciones con baño privado

151 a 200 habitaciones 3 habitaciones con baño privado

> 200 habitaciones 1 habitación con baño privado cada 50

habitaciones

Las zonas de información y recepción deberán disponer de un servicio sanitario especial,

que será optativo cuando estas zonas estuvieran en directa vinculación con otros usos que

requirieran la dotación de este servicio.

En albergues se dispondrá de dormitorios ubicados en niveles accesibles, con camas que

dispongan de las aproximaciones indicadas en el anexo 33. La cantidad de camas accesibles

será una cada (50) cincuenta camas convencionales. Los servicios sanitarios especiales se

dispondrán en la proximidad de los dormitorios, en la relación de (1) uno cada (3) tres

camas accepibles y contarán como mínimo un inodoro, un lavabo y una ducha, en locales

independientes o integrados a los servicios convencionales.

A.2.2. Comercio

A.2.2. 1. Galería de comercios

Si se ofrecen servicios sanitarios convencionales, por lo menos un inodoro y un lavabo por

sexo deberán cumplir con los requisitos del servicio sanitario especial.

A.2.2.2. Comercios donde se expenden productos alimenticios

Si se ofrecen servicios sanitarios convencionales, por lo menos un inodoro y un lavabo por

sexo deberán cumplir con los requisitos del servicio sanitario especial.

A.2.2.3. Supermercados y autoservicios

Si se ofrecen servicios sanitarios convencionales, por lo menos un inodoro y un lavabo por

sexo deberán cumplir con los requisitos del servicio sanitario especial.

A.2.2.4. Comercios donde se expenden comidas

Si se ofrecen servicios sanitarios convencionales, por lo menos un inodoro y un lavabo por

sexo deberán cumplir con los requisitos del servicio sanitario especial.

A.2.3. Industria

En los destinos referidos a la industria, cuando los procesos industriales puedan ser

desempeñados por personas con movilidad reducida, se tomarán en cuenta las

prescripciones del inciso A. 1. de la reglamentación del presente artículo, en las áreas

correspondientes, a los efectos de proporcionar accesibilidad física a los puestos de trabajo.

A.2.4. Esparcimiento y espectáculos públicos

Tendrán que tomarse en cuenta reservas de espacios para usuarios de sillas de ruedas. Las

reservas se realizarán en forma alternada, evitando zonas segregadas del público y la

obstrucción de los medios de salida.

Cada espacio reservado tendrá 0,80 m de ancho por 1.20 de largo y se ubicaran en plateas,

palcos o localidades equivalentes, accesibles y en zonas donde la visual no resulte

obstaculizada por vallas o parapetos.

Se destinará el 2 % de la totalidad de las localidades para los espacios reservados. La

cantidad de espacios reservados para ubicar las sillas de ruedas se redondeará por exceso

con un mínimo de (4) cuatro espacios.

Los servicios sanitarios especiales para el público se distribuirán en distintos niveles y a

distancias menores o iguales a 30,00 m de las localidades o espacios reservados para

personas en sillas de ruedas.

En salas de espectáculos donde sea prioritaria la buena recepción de mensajes sonoros, se

instalarán sistemas de sonorización asistida para las personas hipoacúsicas y se preverán

disposiciones especiales para que permanezca iluminado el interprete de lenguaje de gestos

para sordos cuando se oscurezca la sala. La instalación de un sistema de sonorización

asistida se señalizará mediante el pictograma aprobado por Norma IRAM N° 3723.

A.2.5. Sanidad

En edificios de altura se dispondrá la compartimentación adecuada para circunscribir zonas

de incendio.

Cuando los establecimientos de sanidad funcionen en más de una planta, deberán contar

con ascensor y el mismo llevará una cabina del tipo 3, especificado en el ítem A. 1.4.2.3.1.

de la reglamentación del artículo 21 y el correspondiente rellano especificado en el ítem A.

1.4.2.3.2. de la reglamentación del presente artículo.

Los servicios sanitarios especiales para las zonas de público (general y consultorios

externos), y zonas de internación (habitaciones y salas), se distribuirán en todos los niveles

y en cantidades determinadas por las necesidades especificas de cada establecimiento.

Además de cumplir con lo establecido en el apartado A. 1.5. de la reglamentación del

artículo 21, se incorporarán artefactos especiales con sus accesorios, según los

requerimientos particulares.

A.2.6. Educación y cultura.

En establecimientos públicos o privados, donde se imparta enseñanza en las distintas

modalidades y niveles (escuelas, institutos, academias, etc.) y en edificios relacionados con

la cultura (museos, bibliotecas, centros culturales, salas de exposiciones, etc.) se cumplirá

además con lo siguiente:

En los espacios, locales o circulaciones de estos edificios que presenten un desnivel o para

facilitar el acceso a estrados a través de salones de actos o por detrás del escenario a

personas con discapacidad motora, se dispondrán los medios para salvar el desnivel, ya sea

por rampas fijas o móviles, según el ítem A. 1.4.2.2. de la reglamentación del artículo 21. o

por medios alternativos de elevación, previstos en el ítem A. 1.4.2.4 de la reglamentación

del artículo 21.

Cuando sea prioritaria la buena recepción de mensajes sonoros en salas, se instalarán

sistemas de sonorización asistida para las personas hipoacúsicas y se preverán

disposiciones especiales para que permanezca iluminado el interprete del lenguaje de gestos

para sordos cuando se oscurezca la sala. La instalación de un sistema de sonorización

asistida se señalizará mediante el pictograma aprobado por Norma IRAM 3723.

En establecimientos educacionales habrá por lo menos por piso, un inodoro y un lavabo por

sexo para uso de personas con movilidad reducida, con la relación de uno por cada (500)

quinientos alumnos por sexo y fracción en cada turno, en locales independientes o

integrados a los servicios convencionales.

A.2.7. Infraestructura de los medios de transporte

En los destinos referidos a la infraestructura de los medios de transporte, la información

será dada a los usuarios en forma sonora y visual simultáneamente.

Los bordes de los andenes y embarcaderos deberán contar con una banda de prevención de

textura en relieve y color contrastante con respecto al resto del solado, colocada lo largo del

borde del anden en toda su extensión.

En estaciones terminales de transporte (automotor, por ferrocarril, aéreas y marítimas) de

larga distancia, se dispondrá de una sala de descanso y atención por sexo, vinculada al

sanitario especial, adecuada para los pasajeros con movilidad reducida.

A.2.8. Deporte y recreación

En los destinos referidos a deporte y recreación (salas para teatro, cine y espectáculos)

tendrán que tomarse en cuenta reservas de espacios para usuarios en silla de ruedas; estas

reservas se realizaran en forma alternada, evitando zonas segregadas del público y

obstrucción de los medios de salida. Cada espacio reservado tendrá 0,80 m de ancho por

1,20 m de largo y se ubicarán en platea, palcos o localidades equivalentes accesibles y

donde no resulte obstaculizada la visual por vallas o parapetos. Se destinará el 1 % de la

totalidad de las localidades para la reserva de los lugares especiales.

Estos edificios dispondrán de servicios sanitarios especiales por sexo, en los sectores

públicos accesibles y en la proximidad de los espacios reservados para personas con

discapacidad motora.

Deberá proveerse accesibilidad en los sectores destinados a la practica de deportes y sus

instalaciones, que contarán con servicios sanitarios especiales y vestuarios adaptados por

sexo.

A.2.9. Religioso

En los destinos referidos a edificios religiosos, en los locales y espacios descubiertos,

destinados al culto se instalará un sistema de sonorización asistida para las personas

hipoacúsicas y se preverán disposiciones especiales para la buena iluminación del interprete

del lenguaje gestual. La instalación de un sistema de sonorización asistida se señalizará

mediante el pictograma aprobado por Norma IRAM 3723.

A.2.10 Geriatría

En los destinos referidos a geriatría, las circulaciones horizontales deberán contar con

pasamanos continuos de sección circular, colocados a una altura de 0,80 m 0,05 m el nivel

del solado separados del paramento como mínimo 0,04 m, de color contrastante que los

destaque de la pared y con terminación agradable al tacto como el plástico o la madera.

Los establecimientos geriátricos de más de una planta contarán con un ascensor con cabina

tipo 3 según especificaciones del ítem A.1.4.2.3.1. de la reglamentación del artículo 21 y el

correspondiente rellano cumplirá lo establecido en el ítem A.4.2.3.2. de la reglamentación

del artículo 21.

En estos establecimientos se deberá contar con servicio sanitario especial en cada piso,

cuya conformación, distribución y cantidad de artefactos estará de acuerdo con los destinos

del nivel. Los sectores destinados a habitaciones contarán con servicios sanitarios

individuales o compartidos, siendo la cantidad de artefactos especiales igual al 50 % de los

artefactos convencionales. Por lo menos un local sanitario contará con una bañera para uso

asistido, con superficies de aproximación en los dos lados mayores y en una cabecera.

La instalación a la vista de agua caliente y desagüe de lavabos deberán tener aislación

térmica. Los calefactores deberán disponer de la protección adecuada para evitar el

contacto de las personas con superficies calientes.

B. EDIFICIOS DE VIVIENDA COLECTIVA

B.1. Zonas comunes

Las viviendas colectivas a construirse deberán contar con un itinerario accesible para las

personas con movilidad y comunicación reducidas-especialmente para los usuarios con

sillas de ruedas-, desde la vía pública y a través de las circulaciones de uso común hasta la

totalidad de unidades funciónales y dependencias de uso común cumpliendo las

prescripciones de la reglamentación del artículo 20 y del inciso A.1 del artículo 21, excepto

el ítem A.4.1., en lo referido a ancho de circulaciones horizontales, para las cuales se

admite un valor mínimo de 1,10 m y el apartado A.1.5. del citado artículo.

Para la elección del tipo de cabinas de ascensores, prescritos en el ítem A.1.4.2.3.1. de la

reglamentación del artículo 21, se utilizará la siguiente tabla, en función del número de

ocupantes por piso funcional y del nivel de acceso de la unidad de uso a mayor altura. A los

efectos del cómputo de ocupantes por piso funcional se considerarán dos personas por

dormitorio, cualquiera sea la dimensión de estos, a excepción del dormitorio de servicio

que se computará por una sola persona.

Número de ocupantes

por piso funcional

Nivel de acceso de la

unidad de uso más

elevada desde planta

baja

Nivel de acceso de la unidad de

uso más elevada desde planta baja

<38,00 m 38,00 m

6 cabina tipo 1 o 2 cabina tipo 1 o 2

> 6 cabina tipo 1 o 2 cabina tipo 3

Las viviendas colectivas existentes deberán adecuar sus zonas comunes con el grado de

adaptabilidad o en su defecto de practicabilidad, cumpliendo con lo prescrito en la

reglamentación de los artículos 20 y 21, a requerimiento de los ocupantes de cualquier

unidad funcional.

B.2. Zonas propias

B.2.1. Puertas

La luz útil de paso de todas las puertas será de 0,80 m como mínimo.

B.2.2. Circulaciones horizontales

Las circulaciones horizontales en el interior de la vivienda deberán tener 1,10 m como

ancho mínimo.

B.2.3. Locales sanitarios

La vivienda deberá tener por lo menos un baño practicable de 1,50 m x 2,20 m.

B.2.4. Cocina

La cocina de la vivienda deberá tener un lado mínimo de 2,00 m y un Area mínima de 4,00

m2

ARTICULO 22

A. TRANSPORTE AUTOMOTOR PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS

A.1. Vehículos urbanos y suburbanos de corta y media distancia

Las empresas de transporte deberán incorporar a partir de los seis meses de la entrada en

vigencia de la presente Reglamentación y durante el transcurso del año 1997, por lo menos

una unidad de pasajeros con adaptaciones para el ingreso y egreso en forma autónoma y

segura y la ubicación en su interior de personas con movilidad y comunicación reducidasespecialmente

usuarios de sillas de ruedas y semiambulatorios severos-. Progresivamente y

por renovación del parque automotor deberán incorporar unidades hasta llegar a la

renovación total de la flota en esas condiciones. (Ver cuadro siguiente).

Plazos Vehículos a incorporar en cada línea por

renovación del parque automotor

En el transcurso de 1997 Un vehículo adaptado por línea

Año 1998 20 % del total de vehículos de cada línea

Año 1999 40 % del total de vehículos de cada línea

Año 2000 60 % del total de vehículos de cada línea

Año 2001 80 % del total de vehículos de cada línea

Año 2002 100 % del total de vehículos de cada línea

Las características pueden ser las de un vehículo de "piso bayo" de hasta 0.40 m de altura

entre la calzada y su interior, un "arrodillamiento" no inferior de 0,05 m y con los

complementos necesarios que permitan el ingreso y egreso de un usuario de silla de ruedas,

o con aquellas características que satisfagan el cumplimiento de las condiciones arriba

expresadas.

Contarán por lo menos, con una puerta de 0.90 m ancho libre mínimo para el paso de una

silla de ruedas.

En el interior se proveerá por lo menos, de dos espacios destinados a sillas de ruedas,

ubicados en el sentido de la marcha del vehículo, con los sistemas de sujeción

correspondientes para la silla de ruedas. pudiéndose ubicar en los dos lugares, según las

necesidades, dos asientos comunes rebatibles.

Se dispondrá también una zona de ubicación para los apoyos isquiáticos;

-la barra inferior del apoyo estará colocada a 0,75 m desde el nivel del piso;

-la barra superior de 1,00 m desde el nivel del piso y desplazada horizontalmente 0,15 m de

la vertical de la barra inferior y;

-se considerará un modulo de 0,45 m de ancho por persona.

Los accesos tendrán pasamanos a doble altura. El interior contará además:

-con pasamanos verticales y horizontales;

-dos asientos de uso prioritario por parte de personas con movilidad y comunicación

reducidas, debidamente señalizados, según la Norma IRAM 3 722, con un plano de asiento

a 0,50 m del nivel del piso;

-espacio para guardar bolsos o cochecitos de bebés, que no interfieran la circulación.

La identificación de la línea deberá tener una óptima visualización, los números y ramales

deberán estar en el frente de la unidad y anexarse en los laterales, cercanos a las puertas.

Las leyendas tendrán que hacerse en colores contrastantes sobre fondos opacos.

Las unidades serán identificadas con el "Símbolo Internacional de Acceso" según el

pictograma establecido en la Norma IRAM 3722 en su frente y en los laterales.

Las maquinas expendedoras de boletos deben ser posibles de accionar por todos los

pasaderos, con una altura máxima de 1.30 m desde el nivel del piso a la boca de pago, con

una altura mínima de 0.80 m desde el nivel del piso a las bocas de extracción del boleto y/o

vuelto y contar con un barrar o asidero vertical a ambos lados.

Se prohíbe la colocación y utilización de sistemas de molinetes u otros sistemas que

dificulten o impidan la movilidad y circulación de los pasaderos. La circulación deberá

tener un ancho mínimo de 0,70 m, salvo que sea utilizada por personas en silla de ruedas,

en cuyo caso el ancho mínimo será de 0,80 m hasta el lugar reservado para alojar las sillas.

El piso del coche se revestirá con material antideslizante, no presentara desniveles ni

obstáculos en toda su extensión, y llevará una franja de señalización de 0,15 m de ancho en

los bordes de entrada y salida del vehículo.

La altura recomendada para los pulsadores de llamada es de 1,35 m como máximo y de

1,25 m como mínimo, medidos desde el nivel del piso: ubicados en los dos bárrales de

puertas de salidas y por lo menos en un barrar en el medio de la zona delantera y otro barra)

en el medio de la zona trasera. En todos los sitios destinados a ubicar sillas de ruedas y

asientos reservados para personas con movilidad y comunicación reducidas, los pulsadores

deberán estar situados a una altura de 1,OO m +-O,1Om.

Todos los pulsadores deberán contar con una señal luminosa que indique la efectivización

de la llamada y el pulsador dispuesto en las zonas de emplazamiento de las sillas de ruedas,

deberá producir una señal visual intermitente en el puesto de mando del conductor. Esta

señal se identificará con el "Símbolo Internacional de Acceso", según el pictograma

aprobado por la Norma IRAM 3722.

Se deberán incorporar sistemas de información referidos a recorridos, paradas próximas,

paradas en las que se encuentra estacionado. Las mismas deberán ser posibles de

recepcionarse por parte de personas con disminución visual o auditiva.

Toda otra indicación del conductor, también deberá ser posible de recepcionarse por parte

de personas con disminución visual o auditiva.

A2. Vehículos de larga distancia

La cantidad de vehículos especiales y los plazos para su progresiva incorporación, estarán

en función de las frecuencias actualizadas de los distintos destinos de cada empresa, a

propuesta de los organismos responsables del control de los servicios.

En vehículos de larga distancia se optará por la incorporación de un elevador para sillas de

ruedas o sistemas diseñados a tal fin, que cumplan con el propósito de posibilitar el acceso

autónomo de personas en sillas de ruedas y se dispondrá el espacio necesario en su interior

para la ubicación de por lo menos una silla de ruedas en el sentido de dirección de marcha

del vehículo, equipado con los sistemas de sujeción correspondientes a la silla de ruedas y

al usuario.

B. TRANSPORTE SUBTERRANEO

Las empresas responsables del transporte subterráneo de pasajeros deberán iniciar la

adecuación de las estaciones, sus instalaciones y equipamiento existentes, según lo

expresado en la presente Reglamentación de los Art. 20 y 21, y del material móvil a partir

de los seis meses de la entrada en vigencia de la presente reglamentación y deberán ser

completados en un plazo no superior a tres años para que el servicio pueda ser utilizado por

personas con movilidad y comunicación reducidas -especialmente para los usuarios en

sillas de ruedas-.

La infraestructura y el material móvil que se incorporen al sistema en el futuro deberán

ajustarse a lo prescrito por la Ley 22.431 y sus modificatorias y esta Reglamentación. Los

requisitos a tener en cuenta son los siguientes:

-Instalación de un ascensor, con cabina tipo 1, 2 o 3 según lo establecido en el art. 21, ítem

A.1.4.2.3.1 de la presente Reglamentación, desde la vía pública a la zona de pago y al

anden. para el ingreso y egreso de las estaciones por las personas con movilidad y

comunicación reducidas- especialmente para los usuarios de silla de ruedas-en principio

estos equipos se instalaran en las estaciones más importantes de cada línea para llegar al

término fijado por esta reglamentación a su colocación en todas las estaciones.

-Seguridad durante la permanencia y circulación en los andenes;

-ubicación en los andenes de zonas de descanso, mediante la colocación de asientos con

apoyabrazos y apoyos isquiáticos;

-Posibilidad de efectuar las combinaciones entre las distintas líneas;

-información y seguridad en todo el sistema de estructuras fijas y móviles, mediante la

adecuada señalización visual, auditiva y táctil;

-Provisión en el interior de cada coche, de dos espacios destinados a sillas de ruedas,

ubicados en la dirección de marcha del vehículo, con los sistemas de sujeción

correspondientes para la silla de ruedas, ubicar en estos lugares, según las necesidades, dos

asientos comunes rebatibles;

-Disposición en el interior de cada coche de una zona para los apoyos isquiaticos. La barra

inferior del apoyo estera colocada 0,75 m desde el nivel del piso y la barra superior a 1,00

m desde el nivel del piso y desplazada horizontalmente 0,15 m de la vertical de la barra

inferior. Se considerara un módulo de 0,45 m de ancho por persona.

-Disposición en el interior del vehículo de pasamanos verticales y horizontales, dos asientos

de uso prioritario por parte de personas con movilidad y comunicación reducidas

señalizados, según la Norma 1RAM 3722, con un plano de asiento a 0,50 m del nivel del

piso y un espacio para guardar bolsos o cochecitos de bebes que no interfieran la

circulación.

C. TRANSPORTE FERROVIARIO

Las empresas responsables del transporte ferroviario de pasajeros deberán iniciar la

adecuación de las estaciones, sus instalaciones y equipamiento existentes, según lo

expresado en la presente Reglamentación de los Art. 20 y 21 y del material móvil a partir

de los seis meses de la entrada en vigencia de la presente Reglamentación y deberán ser

completados en un plazo no superior a tres años para que el servicio pueda ser utilizado por

personas con movilidad y comunicación reducidas-especialmente para los usuarios en sillas

de ruedasLa

infraestructura y el material móvil que se incorporen al sistema deberán ajustarse a lo

prescrito por la Ley 22.431 y sus modificatorias y su Reglamentación.

C.1. Transporte ferroviario de corta y media distancia

Los requisitos a tener en cuenta son los siguientes:

-En las estaciones con desniveles entre la vía pública, la zona de pago y andenes se

ejecutarán las obras y se proveen los equipos necesarios para el ingreso y egreso de las

personas con movilidad reducida-especialmente los usuarios de sillas de ruedas, conforme a

lo establecido en los Art. 20 y 21 de la presente Reglamentación,

Permitir el ingreso y egreso en forma autónoma y segura y la ubicación en el interior del

material móvil, de las personas con movilidad y comunicación reducida-especialmente los

usuarios de sillas de ruedas-.

-Seguridad durante la permanencia y circulación en los andenes;

-ubicación en los andenes de zonas de descanso, mediante la colocación de asientos con

apoyabrazos y apoyos isquiáticos.

-Información y seguridad en todo el sistema de estructuras fijas y móviles, mediante la

adecuada señalización visual, auditiva y táctil;

-Provisión en el interior de cada coche, de dos espacios destinados a sillas de ruedas,

ubicados en la dirección de marcha del vehículo, con los sistemas de sujeción

correspondientes para la silla de ruedas, pudiéndose ubicar en estos lugares, según las

necesidades, dos asientos comunes rebatibles;

-Disposición en el interior de cada coche de una zona para los apoyos isquiáticos; la barra

inferior del apoyo estera colocada a 0,75 m desde el nivel del piso y la barra superior a 1,00

m desde el nivel del piso y desplazada horizontalmente 0,15 m de la vertical de la barra

inferior. Se considerara un módulo de 0.45 m de ancho por persona.

-Disposición en el interior de pasamanos verticales y horizontales, dos asientos de uso

prioritario por parte de personas con movilidad y comunicación reducidas, debidamente

señalizados, según la Norma IRAM 3722, con un plaño de asiento a 0,50 m del nivel del

piso y un espacio para guardar bolsos o cochecitos de bebes. que no interfieran la

circulación.

C.2. Servicios ferroviarios de larga distancia

En los servicios ferroviarios de larga distancia se cumplirá con lo establecido en la

reglamentación del Art. 22. inciso C.1., excepto la reserva de dos asientos de uso prioritario

para personas con movilidad y comunicación reducidas y la colocación de apoyos

isquiáticos.

Los servicios ferroviarios de larga distancia dispondrán de servicio sanitario especial en los

coches donde están previstos los espacios reservados para las sillas de ruedas.

D. TRANSPORTE AEREO

Las empresas responsables del transporte aéreo de pasajeros deberán iniciar la adecuación

de las estaciones, sus instalaciones y equipamiento existentes, según lo expresado en los

artículos 20 y 21 de la presente Reglamentación y del material de aeronavegación a partir

de los seis meses de la entrada en vigencia de la presente Reglamentación y deberán ser

completados en un plazo no superior a tres años para que el servicio pueda ser utilizado por

personas con movilidad y comunicación reducidas-especialmente por los usuarios en sillas

de ruedas-.

La infraestructura y las aeronaves que se incorporaran en el futuro al sistema deberán

ajustarse a lo prescrito por la Ley 22.431 y sus modificatorias y su Reglamentación. Los

requisitos a cumplir son los siguientes:

Permitir el ingreso y el egreso a la aeronave en forma cómoda y segura, mediante sistemas

mecánicos o alternativos, que excluyan el esfuerzo físico de terceras personas para los

desplazamientos verticales:

-Disponer de una silla de ruedas especial cuyo ancho le permita circular por los pasillos de

la aeronave, para que una persona no ambulatoria, pueda llegar a su asiento;

-Proporcionar la información general y la especifica sobre emergencias, que se brinden

oralmente a todos los pasaderos en la aeronave, en forma escrita, en braille y en planos en

relieve para que los ciegos puedan ubicar las salidas de emergencia:

-Proveer en los asientos de pasillo, asignados a personas con movilidad reducida,

apoyabrazos rebatibles.

E. VEHICULOS PARTICULARES

Los vehículos propios que transporten o sean conducidos por personas con movilidad

reducida tendrán derecho a libre transito y estacionamiento de acuerdo a lo que establezcan

las respectivas disposiciones municipales, las que no podrán excluir de estas franquicias a

los automotores patentados en otras jurisdicciones. Las franquicias de libre estacionamiento

serán acreditadas por el distintivo de identificación a que se refiere el artículo 12 de la Ley

19.279.

Buenos Aires, 25 de febrero de 1999.-

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

OBJETO

Artículo 1º - Adhiérese a lo dispuesto por el artículo 21° de la Ley Nº 22.431, modificada por la Ley

Nº 24.314 y su decreto reglamentario Nº 914-PEN-97, artículos 1º, 2º y 3º , en lo referido al acceso

y traslado de personas con necesidades especiales en ascensores.

DEL PARQUE FUTURO

Artículo 2º - Para ascensores a instalar y que no contaren con proyectos aprobados antes de la

entrada en vigencia de la presente ley será de aplicación la normativa descripta en el artículo 1°.

DEL PARQUE EXISTENTE

Artículo3º - Los propietarios y/o responsables legales de ascensores, que actualmente funcionan

con puertas de las denominadas tijeras en cabinas, deberán proceder a su reemplazo por otras,

que se ajusten a lo dispuesto en las disposiciones contenidas por el artículo 1º de la presente; o a

su recubrimiento hasta una altura de 1,20 mts desde el nivel del solado con material de significativa

calidad, rígido o no rígido, de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo en materia

de resistencia mecánica e ignífuga, previa obtención del certificado de aptitud técnica emitido por el

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Para aquellos ascensores que se encuentran instalados en edificios afectados a distritos APHArea

de Protección Histórica, declarados como lugar o monumento histórico, o de especial valor

arquitectónico el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales elaborará una normativa aplicable, que

comunicará a la Dirección Contralor de Instalaciones.

Artículo 4º - En aquellos casos en que los propietarios y/o responsables legales de ascensores

consideren que las características de la estructura o el entorno existente impiden la aplicación de lo

dispuesto en las normas referidas por el artículo 1°, será de aplicación el ANEXO I que forma parte

integrante de la presente Ley.

DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS GENERADAS

POR APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 46.275

Artículo 5º - El Poder Ejecutivo, dentro de los 180 (ciento ochenta) días de sancionada la presente,

deberá remitir a la Legislatura, una normativa con el fin de resolver los casos en que los

propietarios y/o responsables legales de ascensores que en virtud del cumplimiento de la

Ordenanza Nº 46.275 hubieran generado barreras arquitectónicas limitando la accesibilidad de los

mismos.

Dicha normativa asegurará que en todo edificio, por lo menos un ascensor, con paradas habilitadas

en todas las unidades de uso, cualquiera sea su destino, deberá proporcionar accesibilidad para

personas con movilidad reducida, y particularmente para aquellas personas que se movilicen en

sillas de ruedas. Para ello, en dicho ascensor, no se reducirán las medidas de luz libre de acceso

de cabina y/o rellano cuando el ancho de ingreso sea menor o igual a 0,80 m , ni de profundidad,

medida en la dirección de ingreso a la cabina, si ésta es menor o igual a 1,22 m; si la luz libre de

acceso fuese superior, se podrá reducir hasta 0,80 m el ancho; si la profundidad fuese superior a

1,22 m se podrá reducir hasta dicha medida.

Asimismo la propuesta de norma citada garantizará que las erogaciones emergentes del

cumplimiento del presente artículo no serán a cargo de los propietarios y/o responsables legales de

ascensores.

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 6º - Las puertas o recubrimientos y los enclavamientos electromecánicos a colocar

deberán contar con la aprobación de la Dirección Contralor de Instalaciones.

Artículo 7º - Para todas las instalaciones existentes, queda prohibido el uso de cerraduras,

cerrojos, pasadores u otras trabas de cualquier índole que obstruyan la libre apertura de puertas

para descender de los elevadores en cada uno de los rellanos de cada una de las paradas

existentes en los mismos.

Artículo 8º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente estipulando los plazos y normas de

cumplimiento de la misma. Difundirá además, por los medios que correspondan, las alternativas

que podrán adoptar los propietarios o responsables legales de los ascensores a fin de que estos

tomen debido conocimiento de las mismas, las que deberán actualizarse periódicamente.

Artículo 9º - Deróganse los artículos 2º y 3º de la Ordenanza Nº 46.275

CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA: Establécese que los sujetos establecidos en la Ordenanza

N° 49.308, que brindan sus servicios a los propietarios y/o responsables legales de ascensores

que adaptaron los mismos a las normas establecidas en la Ordenanza N° 46.275, deberán cumplir

con un censo obligatorio y gratuito, que convocará el Poder Ejecutivo, dentro de los noventa (90)

días de sancionada la presente ley. La presentación deberá contener un plano, donde se indiquen

las medidas interiores de la cabina con puerta abierta y cerrada, luz de paso de la misma, medidas

de las mirillas y su ubicación respecto del eje de la puerta.

CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA: A los efectos de la aplicación de la presente ley, el Poder

Ejecutivo convocará, dentro de los treinta (30) días de sancionada la presente, a una Comisión

Técnica Mixta Asesora, integrada por sus representantes junto a integrantes de las organizaciones

no gubernamentales vinculadas a la problemática de las personas con necesidades especiales, de

las cámaras empresariales del sector, las entidades profesionales y universidades vinculadas a la

temática. Esta Comisión deberá elaborar un proyecto de reforma al Código de la Edificación que

establezca criterios de automatización obligatoria y las disposiciones contenidas en el artículo 1°

de esta Ley, en materia de seguridad y accesibilidad.

Artículo 10º - Comuníquese, etc.

CRISTIAN CARAM

MIGUEL ORLANDO GRILLO

LEY N° 161

Sanción: 25/02/99

Promulgación: Decreto N° 545/99 del 26/03/99

Publicación: BOCBA N° 668 del 08/04/99

ANEXO I

8.10.2.12- Puertas de Cabina y Rellano de Ascensores.

Las puertas de cabina y de rellano de un ascensor existente pueden ser:

TIPO DE PUERTAS COLOCAR EN:

CABINA CABINA

RELLANO

"Corredizo"(desliza horizontal)

De uno o más paños, llenos o ciegos.

SI SI

"Plegadizo" (desliza horizontal). De hojas o paños , llenos o

ciegos.

SI SI

"telescópica"(desliza horizontal) De hojas o de paños, llenos

o ciegos

SI SI

"Giratorio" (rota en bisagras o goznes)De hojas o de paños,

llenos o ciegos.

NO SI

"Guillotina" (desliza vertical)

De hojas o de paños, llenos o ciegos. Uso excepcional

cuando predomina el transporte de carga.

SI SI

"Bus automática" (desliza horizontal) De hojas o paños llenos

o ciegos

SI SI

"Tijeras" (desliza horizontal) De varillas metálicas articuladas SI SI

Solo se permitirá en los casos en que la puerta abierta deje un ancho útil de paso igual o mayor de

0,80 mts y una profundidad de 1,22 mts.

2 Se autorizará solo en casos donde las dimensiones de rellano son iguales o superiores a las

siguientes: cuando la aproximación al ascensor es frontal: 1,80mts en el sentido del recorrido de

aproximación y 1,10mts en el sentido transversal; cuando la aproximación al ascensor es lateral y

en el recorrido se encuentra primero el herraje de movimiento de puerta: 2,80mts en el sentido de

aproximación y 1,10mts en el sentido transversal.

Solo se permitirá en los casos en que la puerta abierta deje un ancho útil de paso igual o mayor de

0,80 mts y una profundidad de 1,22 mts.

Se aceptarán exclusivamente con recubrimiento

Apoyadas perpendicularmente en el centro del paño, las puertas serán capaces de soportar:

a. Una fuerza horizontal de 45 Kg. sin que la deformación exceda el plomo del filo del

umbral de la puerta.

b. Una fuerza horizontal de 100 kg. sin que se produzca deformación permanente ni

escape de los carriles.

Las puertas de madera pueden ser:

De tipo tablero, de espesor mínimo 40 mm., en los largueros y traveseros; del tipo

"placa", de espesor mínimo 40 mm. en toda la hoja. Los elementos constitutivos

formarán un conjunto compacto.

En estas puertas, donde se aplique el gancho o traba mecánica, debe preverse

una sujeción que sea capaz de resistir el esfuerzo mencionado en el inciso b).

Las puertas que se deslizan horizontalmente deben estar guiadas en las partes

inferior y superior. El nivel superior de las guías inferiores no rebasará el plano del

respectivo solado.

Las puertas de rellano y cabina accionables manualmente, tendrán en todos los

casos mirilla de eje vertical, cuyo borde inferior estará ubicado a 0,80 m del nivel

del solado, a saber:

- Cuando sean plegadizas o

corredizas, con hojas con paños

llenos o ciegos, el ancho mínimo

de la mirilla será de 0,05 m y el

largo mínimo será de 1,00 m

(incluida la defensa)

- En las puertas de rellano

corredizas o giratorias, la abertura

de mirilla (incluida la defensa)

tendrá 1 m. de alto y ancho no

menor a los 0,05 m.

Los centros de ambas mirillas deben coincidir. Si sus dimensiones son diferentes,

en ningún caso, estando la cabina frente a un rellano, las visuales de la mirilla de

menor superficie pueden ser obstaculizadas por el plano ciego en la otra puerta.

La abertura contará con una defensa indeformable (barras o malla) que no permita

el paso de una esfera de 15 mm. de diámetro. En reemplazo de la defensa puede

haber vidrio armado.

La puerta de rellano que corresponda a sótano no habitable será ciega e

incombustible.

La altura de paso de las puertas de cabina y de rellano no será inferior a 2,00m. y

el ancho mínimo de paso, según lo siguiente:

Nro. PERSONAS ANCHO (m)

Desde 3 a 10................

Más de 10....................

0.80

0.90

1. Las cabinas de ascensores existentes inferiores a 0,80 m. de luz libre de acceso y 1,22 m.

de profundidad, no podrán reducir las dimensiones existentes.

2. Las cabinas de ascensores existentes de dimensiones superiores a 0,80 m. de luz libre de

acceso y 1,22 m. de profundidad, no podrán reducir sus dimensiones, sino hasta dichas

medidas.

3. En ningún caso la puerta de cabina, esté abierta, cerrada o durante su accionamiento,

podrá invadir el espacio útil interior de la misma

a) Separación entre puertas de cabina y rellano:

La separación entre puertas enfrentadas de cabina y de rellano no será mayor de

0.12 m. Esta separación se entiende entre planos materializados que comprenden

la totalidad de los paños de las puertas. Queda prohibida cualquier variación que

amplíe dicha medida.

b) Contactos eléctricos y trabas mecánicas de puertas:

Todas las puertas, tanto de coche como de rellano, poseerán contactos eléctricos

intercalados en el circuito de la maniobra, el que será protegido con los

correspondientes fusibles. La apertura del circuito provocará la inmediata

detención del coche, no obstante la detención puede no ser inmediata en el

período o zona de nivelación.

Queda prohibido, como disipadores de chispa, el uso de capacitores en paralelo

con los contactos de puertas. Las puertas de rellano tendrán traba mecánica capaz

de resistir una fuerza horizontal de 100Kg. sin sufrir deformación permanente.

(1) Puertas de accionamiento manual:

I) En el coche:

El contacto eléctrico de la puerta estará fijo en el coche. La

apertura y el cierre del circuito se realizará por medio de una leva

u otro dispositivo colocado en la puerta que no dependa

únicamente de la acción de resortes o de la gravedad. A efecto del

cierre del circuito se considera que la puerta está cerrada, cuando

entre el borde de dicha puerta y la jamba correspondiente del vano

la distancia no es mayor de 10 mm..

II) En los rellanos:

El contacto eléctrico y la traba mecánica de las puertas de rellano

constituirán un enclavamiento combinado, cuyo objeto es:

- No permitir el funcionamiento de la máquina motriz si todas las

puertas no están cerradas y trabadas mecánicamente;

- No permitir la apertura de las puertas desde los rellanos a menos

que el coche esté detenido.

La apertura o el cierre del circuito se realizará por medio de

elementos colocados en la puerta accionados por una leva u otro

dispositivo.

La traba mecánica será de doble gancho o uña. Cuando el

segundo gancho o uña está en posición de trabado, recién se

producirá el cierre del circuito.

El destrabe se hará mediante un sistema que no permita la

apertura de la puerta al pasar el coche frente al rellano. Sólo

puede usarse patín fijo en las paradas extremas.

Por lo menos, en las paradas extremas y para casos de

emergencia, el destrabe debe poder ser efectuado mediante

herramientas, a través de un orificio practicado en la jamba o en la

puerta.

A efecto del cierre del circuito se considera que la puerta está

cerrada, cuando entre el borde de dicha puerta y la jamba

correspondiente la distancia no es mayor que 10 mm. La puerta no

podrá abrirse aunque tenga juego vertical, ni tampoco existiendo

entre los solados de la cabina y del rellano desnivel mayor que

0,05 m..

Las citadas puertas a fin de su apertura en las condiciones

antedichas, se realizarán a través de una transmisión de esfuerzo

al usuario no mayor a los treinta y seis (36) Newtons.

(2) Puertas de accionamiento automático:

I) En el coche:

Se cumplirá lo establecido en el apartado I) del ítem (1)

II) En los rellanos:

Se cumplirá lo establecido en el apartado II) del ítem (1) excepto:

Que el desnivel entre los solados de la cabina y del rellano

mencionado en el último párrafo del Apartado II) del ítem (1)

puede alcanzar un máximo de 0,75. m siempre que el filo inferior

de la pantalla de defensa del coche no diste más que 0,20 m. del

nivel del rellano;

III) Si en la operación de cierre de las puertas se interpone un obstáculo, la fuerza

estática que puede ejercerse presionando contra éste, no será mayor de 14 Kg..

La energía cinética (fuerza viva) de cierre, no excederá de 10,50 Kg.. La puerta del

coche poseerá un dispositivo electromecánico de apertura inmediata al

presionarse contra éste. Sin perjuicio de cumplimentar lo antedicho, la apertura

puede, además, producirse por célula fotoeléctrica.

El tiempo mínimo durante el cual las puertas permanecerán

abiertas será de 5 segundos. Este lapso se puede acortar o

prolongar si se accionan los correspondientes botones de

comando de puertas desde la cabina.

El promedio de la velocidad de cierre de la puertas se determina

registrando el tiempo de cierre como sigue:

- Para puertas unilaterales de una hoja o de dos hojas, midiendo el

recorrido del borde después de haber marchado 50 mm. del punto

inicial hasta 50 mm antes de llegar a la jamba;

- Para puertas bilaterales de dos o de cuatro hojas, midiendo el

recorrido del borde después de haber marchado 25 mm. del punto

inicial hasta 25 mm. antes de la línea central del encuentro;

IV) Ninguna puerta automática de coche o de rellano poseerá elemento que

permita asirla para abrirla manualmente.

V) Nivelación entre el piso de la cabina y el solado del rellano.

En todas las paradas, la diferencia de nivel entre el solado

terminado del rellano y el piso de la cabina será como máximo de

0,02 m.

VI) Separación horizontal entre el piso de la cabina y el solado del rellano.

La separación horizontal máxima admitida entre el piso de la

cabina y el solado del rellano será de 0,02 m

DECRETO N° 879

Deroga el Decreto N° 1.734/02

Buenos Aires, 7 de julio de 2006.

Visto la Ordenanza N° 49.308, el Decreto N° 578/01 (B.O.C.B.A. N° 1190) y las modificaciones introducidas por el Decreto N°

1.734/02 (B.O.C.B.A. N° 1604), la Resolución N° 113-SGyCC/03 (B.O.C.B.A. N° 1665), y el Expediente N° 23.914/06, y

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza N° 49.308 se incorporó al Código de la Edificación la Sección 8.10.3, estableciéndose el régimen aplicable

para la "Conservación de Ascensores, Montacargas, Escaleras Mecánicas, Guarda Mecanizada de Vehículos y Rampas

Móviles" (AD 630.136/140);

Que dentro de los requisitos legales impuestos en la citada ordenanza se estableció la obligatoriedad del servicio de

mantenimiento y asistencia técnica de todos los edificios que cuenten con ascensores, montacargas, escaleras mecánicas,

guarda mecanizada de vehículos y rampas móviles, a través de "Conservadores" instituidos al efecto; y la de llevar un libro de

inspecciones de dichas instalaciones, a ser rubricado por la autoridad administrativa;

Que en el inciso f) del Parágrafo N° 8.10.3.2 de la ordenanza - "Características de Servicios a Prestar" - se facultó al Poder

Ejecutivo a dictar anualmente las normas de carácter técnico que mantengan actualizado el citado ordenamiento legal;

Que mediante el Decreto N° 220/96 se reglamenta la Ordenanza N° 49.308 citada;

Que por Decreto N° 578/01 se deroga el Decreto N° 220/96 y se establece la pérdida de vigencia de todos los "Permisos de

Conservador" concedidos por aplicación del artículo 6° del citado Decreto N° 220/96. Asimismo se establece una nueva

reglamentación del régimen implementado por la Ordenanza N° 49.308 y se dispone la creación del "Registros de

Conservadores" en el ámbito de la Dirección General de Obras y Catastro;

Que mediante Decreto N° 1.734/02 se modifica el citado Decreto N° 578/01, sustituyéndose el texto de sus artículos 18 y 20,

sus Anexos V y VI, incorporándose además los artículos 18 bis, 18 ter, y 22 bis, e incisos n), ñ), o), p), q) y r) del punto 1 del

artículo 22 e incisos j), k) y l) del punto 2 del artículo anteriormente citado. Asimismo se establece el arancelamiento

correspondiente;

Que desde el punto de vista técnico, la novedad introducida por el Decreto N° 1.734/02, se vincula a la utilización obligatoria de

obleas, tarjetas y rótulos de control en los ascensores;

Que a través de la Resolución N° 113-SGyCC/03, la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal procedió a aprobar el texto

ordenado del Decreto N° 578/01 con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 1.734/02;

Que posteriormente se dictó el Decreto N° 952/03, por el cual se crea el Registro de Profesionales Verificadores de Ascensores

y demás instalaciones de transporte vertical, que tiene por función el contralor de aquellos y de la labor de los conservadores;

Que según surge del Expediente N° 23.914/06, la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro como autoridad de

aplicación de las mencionadas reglamentaciones, ha realizado diversas observaciones con respecto al régimen incorporado

por el Decreto N° 1.734/02, al modificar el texto del Decreto N° 578/01;

Que desde el punto de vista práctico, se advirtió que el nuevo sistema de obleas y rótulos, ha generado inconvenientes tanto a

los administrados como a la Administración, y que no se han registrado los beneficios que originalmente se perseguían;

Que el Decreto N° 1.734/02 ha establecido un procedimiento que requiere la concurrencia de los administrados ante la

Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro a fin de tramitar la obtención de las tarjetas de control de conservación

y las tarjetas de control de seguridad de ascensores, para luego retirar las obleas o rótulos correspondientes;

Que en consecuencia, actualmente existen aproximadamente ochenta y seis mil (86.000) expedientes referidos al trámite de

conservación de ascensores;

Que la experiencia demuestra que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro está en condiciones de entregar

tan sólo ciento cuarenta (140) obleas diarias, sobre un volumen de trescientas (300) solicitudes recibidas por día, déficit que

además se acrecienta significativamente con el paso del tiempo;

Que al respecto debe tenerse en cuenta que el área que lleva el registro, trámite y control de los ascensores debe atender,

además, en forma diaria y bajo plazos perentorios, requerimientos oficiales entre los que se incluyen oficios judiciales y

presentaciones de la Defensoría del Pueblo;

Que por lo expuesto se encuentra debilitada la capacidad de gestión eficiente y práctica de los trámites de conservación de

ascensores y de la atención al ciudadano;

Que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro entiende que en virtud de la experiencia recabada de la

aplicación de la normativa tratada durante los últimos años, y la multiplicidad de implicancias e ineficiencias operativas que la

misma provoca, se deben derogar las modificaciones introducidas por el Decreto N° 1.734/02, siendo conveniente reestablecer

el régimen reglamentario creado por el Decreto N° 578/01. Ello, a fin de poder garantizar la gestión de un servicio seguro,

posible y que no importe dejar en un estado de indefensión a los usuarios de las instalaciones;

Que debe resaltarse que la derogación del Decreto N° 1.734/02 en modo alguno afecta las condiciones de seguridad que

deben regir la materia, las que se encuentran debidamente garantizadas por la Ordenanza N° 49.308, y el Decreto N° 578/01;

Que en la práctica se ha advertido que no se cumple de manera estricta con la exhibición de las obleas según lo dispuesto en

el Decreto N° 1.734/02 citado ya que los propios usuarios las dañan o arrancan; y que al constituir las obleas un documento de

valor probatorio y legal para los propietarios o administradores de las instalaciones, éstos optan por guardarlas dentro del libro

de conservación de ascensores, registro donde cada mes se informa el estado de conservación del elevador;

Que estas circunstancias, muchas veces atendibles, desvirtúan uno de los objetivos que justificaron la exigencia de exhibición

de la oblea, transformando así el objetivo perseguido en la ejecución de un mero trámite administrativo;

Que como quedó expuesto, la derogación de las exigencias reglamentarias introducidas por el Decreto N° 1.734/02, no

afectará en lo más mínimo las condiciones de seguridad de conservación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas,

guarda mecanizada de vehículos y rampas móviles ya que la tramitación de los libros de conservación, condiciones para la

matriculación de empresas de conservación, forma para tramitar los libros de conservación, entre otras cuestiones de

seguridad, están debidamente contempladas y garantizadas en la Ordenanza N° 49.308 y el Decreto N° 578/01 en su texto

original;

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por lo artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1° - Derógase el Decreto N° 1.734/02.

Artículo 2° - Ratifícase en todos sus términos la vigencia de Decreto N° 578/01.

Artículo 3° - Instrúyase a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro para que un plazo máximo de 30 (treinta)

días, establezca el procedimiento aplicable a los trámites iniciados bajo la vigencia de la norma derogada y pendientes de

resolución.

Artículo 4° - Instrúyase a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro para que un plazo máximo de 90 (noventa)

días elabore el proyecto de norma de carácter técnico a los efectos de poner en vigencia un nuevo sistema de control de

conservadores y de conservación de los ascensores emplazados dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en un todo de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del Parágrafo N° 8.10.3.2 del Código de la Edificación - Características de

Servicios a Prestar-.

Artículo 5° - El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Artículo 6° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno.

Artículo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los fines decretados

en los artículos 3° y 4° del presente, dése intervención a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Cumplido,

archívese. TELERMAN – Gorgal